Abnahmeprotokoll für SM100

Übersicht

| Abnahmetest Nr. |  |
| --- | --- |
| Datum | 01.01.2023 |
| Durchführende Person |  |

Maschinenbeschreibung und Übersichtsbild

| Hersteller |  |
| --- | --- |
| Maschine / Typ |  |
| Anlage / Anlagenteil |  |
| Name der Achse |  |
| Typ Antriebsregler | E94A |
| Seriennummer Antriebsregler (C00204/7) |  |
| Typ Sicherheitsmodul | SM100 |
| Seriennummer Sicherheitsmodul (C00204/6) |  |
| Version des Schaltplanes / relevante Zeichnungsblätter |  |
| Endkunde |  |
| Übersichtsbild der Maschine |  |
| Übersichtsbild des Sicherheitskreises |  |

Funktionstest (Positivtest)

Beschreibung

Der Funktionstest muss getrennt für jeden einzelnen Antrieb durchgeführt werden

Testdurchführung

| Erstinbetriebnahme | bitte ankreuzen |  |
| --- | --- | --- |
| Wiederinbetriebnahme (z.B. nach Zerlegung für Maschinentransport) |  |  |
| Serieninbetriebnahme |  |  |

Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (STO)

Funktionstest:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - STO aufgehoben |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Auslösen der Funktion STO | - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten. - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | STO deaktivieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ nicht mehr vorhanden - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 5 | Motor verfahren (C00142 beachten) | Soll-/ Istvergleich |  |

Fehlerszenarien (Validierung durch Prüfung gemäß EN ISO 13849-2)

(Negativtest)

Die hier aufgeführten Fehlerszenarien beschränken sich ausschließlich auf die Funktionalität des SM100. Für weitere in der Sicherheitsstruktur angeordnete Komponenten sind ebenfalls Fehlerszenarien zu prüfen.

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drahtbruch erster Abschaltpfad: Nur Abschaltpfad SIA auslösen (evtl. Anschlussdraht entfernen) | - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten. - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 2 | Abschaltpfad wieder herstellen | - Motor läuft wieder an (C00142 beachten) |  |
| 3 | Drahtbruch zweiter Abschaltpfad: Nur Abschaltpfad SIB auslösen (evtl. Anschlussdraht entfernen) | - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten. - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 4 | Abschaltpfad wieder herstellen | - Motor läuft wieder an (C00142 beachten) |  |
| Bei Nutzung des digitalen Ausgangs DO1 am SM100 zur Plausibilitätsprüfung (nur erforderlich, wenn keine Fehlerausschlüsse für geschützt verlegte Leitungen (nach DIN EN ISO 13849-2:2013-02 und DIN EN 61800-5-2:2017-11) gemacht werden können. |  |  |  |
| 5 | Nur Abschaltpfad SIA auslösen (evtl. Anschlussdraht entfernen) | Digitaler Ausgang gibt „Low-Pegel“ aus |  |
| 6 | Beide Abschaltpfade SIA und SIB auslösen (evtl. Anschlussdrähte entfernen) | Digitaler Ausgang gibt „High-Pegel“ aus |  |
| 7 | Funktionsfähigkeit von Abschaltpfad SIA wieder herstellen | Digitaler Ausgang gibt „Low-Pegel“ aus |  |
| 8 | Funktionsfähigkeit von Abschaltpfad SIB wieder herstellen | Digitaler Ausgang gibt „Low-Pegel“ aus |  |
| 9 | Stuck at High auf Abschaltpfad B: Drahtbrücke legen, STO aktivieren (Ein Sicherheits-Schaltgerät oder ein aktiver Sensor mit OSSD-Ausgängen wird in Fehlerzustand schalten. Abhilfe: X80/SIB am Sicherheits-Schaltgerät abklemmen und nur an 24VDC anschließen) | - Abschaltung des Antriebsreglers erfolgt über vorgeschaltetes Sicherheitsschaltgerät oder aktiven Sensor. - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten. - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 10 | Sensor zurücksetzen, Wiederanlaufsperre quittieren | Sicherheits-Schaltgerät und Antriebsregler müssen gesperrt bleiben |  |
| 11 | Drahtbrücke entfernen (ggf. X80/SIB statt an 24VDC wieder an Sicherheits-Schaltgerät anschließen), Wiederanlaufsperre quittieren | Sicherheits-Schaltgerät und Antriebsregler werden freigegeben (C00142 beachten) |  |

Protokollabschluss

Sicherheitsgerichtete Parameter		Prüfsumme

nicht vorhanden					nicht vorhanden

Datensicherung SM100

|  | Speichermedium |  |  | Hinterlegungsort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art | Bezeichnung / Version | Datum |  |
| Schaltpläne |  |  |  |  |

Gegenzeichnungen

Inbetriebnehmer

Bestätigt wird die im Auftrag ausgeführte fachgerechte Durchführung der oben aufgeführten Tests und Kontrollen.

| Datum | Name | Firma / Abteilung | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |

Maschinenhersteller

Bestätigt wird die Richtigkeit der oben protokollierten Parametrierung. Die Verantwortung für die Sicherheit der Maschine verbleibt beim Maschinenhersteller.

| Datum | Name | Firma / Abteilung | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |