Abnahmeprotokoll für SU100

Dieses Abnahmeprotokoll ist als ein Vorschlag zur Prüfung der Sicherheitsfunktion anzusehen. Es enthält keine maschinenspezifischen Inhalte. Dieses Abnahmeprotokoll kann auch durch ein gleichwertiges, individuelles, kundenseitiges Protokoll ersetzt werden. Dabei sind alle Angaben aus dem Gerätehandbuch zu berücksichtigen.

Übersicht

| Abnahmetest Nr. |  |
| --- | --- |
| Datum | 01.01.2023 |
| Durchführende Person |  |

Maschinenbeschreibung und Übersichtsbild

| Hersteller |  |
| --- | --- |
| Maschine / Typ |  |
| Anlage / Anlagenteil |  |
| Name der Achse |  |
| Typ Antriebsregler |  |
| Seriennummer Antriebsregler |  |
| Produkttyp Sicherheitskomponente | SU100 |
| Seriennummer Sicherheitskomponente |  |
| Version des Schaltplanes / relevante Zeichnungsblätter |  |
| Endkunde |  |
| Übersichtsbild der Maschine |  |
| Übersichtsbild des Sicherheitskreises |  |

Funktionstest (Positivtest)

Beschreibung

Der Funktionstest muss getrennt für jeden einzelnen Antrieb durchgeführt werden

Testdurchführung

| Erstinbetriebnahme | bitte ankreuzen |  |
| --- | --- | --- |
| Wiederinbetriebnahme (z.B. nach Zerlegung für Maschinentransport) |  |  |
| Serieninbetriebnahme |  |  |

Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (STO)

Funktionstest:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - STO aufgehoben |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Auslösen der Funktion STO | - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten. - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | STO deaktivieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ nicht mehr vorhanden - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 5 | Motor verfahren (C00142 beachten) | Soll-/ Istvergleich |  |

Fehlerszenarien (Validierung durch Prüfung gemäß EN ISO 13849-2)

(Negativtest)

Die hier aufgeführten Fehlerszenarien beschränken sich ausschließlich auf die Funktionalität des SU100. Für weitere in der Sicherheitsstruktur angeordnete Komponenten sind ebenfalls Fehlerszenarien zu prüfen.

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drahtbruch erster Abschaltpfad: Nur Abschaltpfad SIA auslösen (evtl. Anschlussdraht entfernen) | - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten. - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 2 | Abschaltpfad wieder herstellen | - Motor läuft wieder an (C00142 beachten) |  |
| 3 | Drahtbruch zweiter Abschaltpfad: Nur Abschaltpfad SIB auslösen (evtl. Anschlussdraht entfernen) | - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten. - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 4 | Abschaltpfad wieder herstellen | - Motor läuft wieder an (C00142 beachten) |  |
| Bei Nutzung des digitalen Ausgangs DO1 am SU100 zur Plausibilitätsprüfung (nur erforderlich, wenn keine Fehlerausschlüsse für geschützt verlegte Leitungen (nach DIN EN ISO 13849-2:2013-02 und DIN EN 61800-5-2:2017-11) gemacht werden können. |  |  |  |
| 5 | Nur Abschaltpfad SIA auslösen (evtl. Anschlussdraht entfernen) | Digitaler Ausgang gibt „Low-Pegel“ aus |  |
| 6 | Beide Abschaltpfade SIA und SIB auslösen (evtl. Anschlussdrähte entfernen) | Digitaler Ausgang gibt „High-Pegel“ aus |  |
| 7 | Funktionsfähigkeit von Abschaltpfad SIA wieder herstellen | Digitaler Ausgang gibt „Low-Pegel“ aus |  |
| 8 | Funktionsfähigkeit von Abschaltpfad SIB wieder herstellen | Digitaler Ausgang gibt „Low-Pegel“ aus |  |
| 9 | Stuck at High auf Abschaltpfad A: Drahtbrücke legen, STO aktivieren (Ein Sicherheits-Schaltgerät oder ein aktiver Sensor mit OSSD-Ausgängen wird in Fehlerzustand schalten. Abhilfe: X80/SIA am Sicherheits-Schaltgerät abklemmen und nur an 24VDC anschließen) | - Abschaltung des Antriebsreglers erfolgt über vorgeschaltetes Sicherheitsschaltgerät oder aktiven Sensor. - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten. - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 10 | Sensor zurücksetzen, Wiederanlaufsperre quittieren | Sicherheits-Schaltgerät und Antriebsregler müssen gesperrt bleiben |  |
| 11 | Drahtbrücke entfernen (ggf. X80/SIA statt an 24VDC wieder an Sicherheits-Schaltgerät anschließen), Wiederanlaufsperre quittieren | Sicherheits-Schaltgerät und Antriebsregler werden freigegeben (C00142 beachten) |  |

Protokollabschluss

Sicherheitsgerichtete Parameter		Prüfsumme

nicht vorhanden					nicht vorhanden

Datensicherung SU100

|  | Speichermedium |  |  | Hinterlegungsort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art | Bezeichnung / Version | Datum |  |
| Schaltpläne |  |  |  |  |

Gegenzeichnungen

Inbetriebnehmer

Bestätigt wird die im Auftrag ausgeführte fachgerechte Durchführung der oben aufgeführten Tests und Kontrollen.

| Datum | Name | Firma / Abteilung | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |

Maschinenhersteller

Bestätigt wird die Richtigkeit der oben protokollierten Parametrierung. Die Verantwortung für die Sicherheit der Maschine verbleibt beim Maschinenhersteller.

| Datum | Name | Firma / Abteilung | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |