Abnahmeprotokoll für Sicherheitsmodul-Tausch SM301

Dieses Abnahmeprotokoll ist nur bei Komponententausch ohne Änderung der Sicherheitsfunktionalität zu verwenden.

Allgemein

| Datum | 01.01.2023 |
| --- | --- |
| Durchführende Person |  |

Maschinenbeschreibung

| Hersteller |  |
| --- | --- |
| Maschine / Typ / Nummer |  |
| Anlage / Anlagenteil |  |
| Name der Achse |  |

Durchführung

| Schritt | Beschreibung | Eingetretener Zustand / Wert |
| --- | --- | --- |
| 1 | Antriebsregler und SM301 einschalten |  |
| 2 | Seriennummer des SM301 auslesen (C00204/6) |  |
| 3 | Seriennummer des Antriebsreglers auslesen (C00204/7) |  |
| 4 | Typ des SM301 auslesen (C15902) |  |
| 5 | Antriebsregler und SM301 ausschalten |  |
| 6 | - Stecker des SM301 abziehen - Modul austauschen - Stecker des SM301 aufstecken |  |
| 7 | Antriebsregler und SM301 einschalten |  |
| 8 | Parametersatz mit Hilfe von S82 vom Speichermodul in das SM301 übernehmen (siehe Handbuch) |  |
| 9 | Seriennummer des SM301 auslesen (C00204/6) |  |
| 10 | Typ des SM301 auslesen (C15902) |  |

Die sicherheitsrelevante Prüfung der korrekten Parameterübernahme erfolgt automatisch im SM301.

Gegenzeichnung

Servicetechniker

Bestätigt wird die im Auftrag ausgeführte fachgerechte Durchführung der oben aufgeführten Tests und Kontrollen.

| Datum | Name | Firma / Abteilung | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |