Abnahmeprotokoll für Motor-Tausch

Dieses Abnahmeprotokoll ist nur bei Komponententausch ohne Änderung der Sicherheitsfunktionalität zu verwenden.

Allgemein

| Datum | 01.01.2023 |
| --- | --- |
| Durchführende Person |  |

Maschinenbeschreibung

| Hersteller |  |
| --- | --- |
| Maschine / Typ / Nummer |  |
| Anlage / Anlagenteil |  |
| Name der Achse |  |

Durchführung

| Schritt | Beschreibung | Eingetretener Zustand / Wert |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antriebsregler und ggf. Sicherheitsbaugruppe ausschalten |  |  |
| 2 | Typ des Gebers vom alten Motortypenschild ablesen |  |  |
| 3 | Ggf. Übersetzungsverhältnis des alten Getriebes vom Typenschild ablesen |  |  |
| 4 | - Motor, Geber und ggf. Bremse und Fremdlüfter abklemmen - Motor und ggf. Getriebe austauschen - Motor, Geber und ggf. Bremse und Fremdlüfter wieder anklemmen |  |  |
| 5 | Typ des Gebers vom neuen Motortypenschild ablesen |  |  |
| 6 | Vergleichen Sie die beiden Typenschlüssel. |  |  |
| 7 | Stimmen beide Geberbezeichnungen überein? (Dies ist die sicherheitsrelevante Prüfung!) | bitte ankreuzen | ja |
|  |  |  | nein |
| 8 | Ggf. Übersetzungsverhältnis des neuen Getriebes vom Typenschild ablesen |  |  |
| 9 | Vergleichen Sie die beiden Übersetzungsverhältnisse. |  |  |
| 10 | Stimmen beide Übersetzungsverhältnisse überein? (Dies ist die sicherheitsrelevante Prüfung!) | bitte ankreuzen | ja |
|  |  |  | nein |
| 11 | Antriebsregler und ggf. Sicherheitsbaugruppe einschalten |  |  |
| 12 | Bei Anschluss des Motors über Klemmleiste Dreht der Motor in die erwartete Richtung? | bitte ankreuzen | ja |
|  |  |  | nein |
| 13 | Bei Anschluss des Gebers über Klemmleiste - Aktivierung einer Sicherheitsfunktion mit Geschwindigkeits- bzw. Richtungsüberwachung - Verhält sich der Motor wie erwartet? | bitte ankreuzen | ja |
|  |  |  | nein |

Gegenzeichnung

Servicetechniker

Bestätigt wird die im Auftrag ausgeführte fachgerechte Durchführung der oben aufgeführten Tests und Kontrollen.

| Datum | Name | Firma / Abteilung | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |