Abnahmeprotokoll für SM302

Das Abnahmeprotokoll ist für jeden Antriebsregler mit Sicherheitsmodul SM302 V1.1 separat auszufüllen.

# Übersicht

| Abnahmetest Nr. |  |
| --- | --- |
| Datum | 01.01.2024 |
| Durchführende Person |  |

# Maschinenbeschreibung und Übersichtsbild

| Hersteller |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maschine / Typ / Nummer |  |  |
| Anlage / Anlagenteil |  |  |
| Name der Achse |  |  |
| Typ Antriebsregler | E94 |  |
| Seriennummer Antriebsregler (C00204/7) |  |  |
| Typ Sicherheitsmodul | SM302 V1.1 |  |
| Seriennummer Sicherheitsmodul (C00204/6) |  |  |
| Safety- / PROFIsafe- / FSoE-Adresse |  |  |
| Typ Motor |  |  |
| Typ Motorgeber |  |  |
| Typ Lastgeber (bei Zwei-Geber-Konzept) |  |  |
| Motor-Geber-Kombination durch Lenze für sichere Geschwindigkeitsüberwachung freigegeben | bitte ankreuzen | ja |
|  |  | nein |
| Getriebefaktor zwischen Motor und Last |  |  |
| Vorschubkonstante |  |  |
| Version des Schaltplanes / verwendete Zeichnungsblätter |  |  |
| Endkunde |  |  |
| Übersichtsbild der Maschine |  |  |
| Übersichtsbild des Sicherheitskreises |  |  |

# Funktionstest (Positivtest)

Beschreibung

Der Funktionstest muss getrennt für jeden einzelnen Motor durchgeführt werden (soweit es die Maschine erlaubt.) Ausnahme: Sichere Kaskadierung

Applikations-Fehlermeldungen sollten nach Möglichkeit ggf. für den Test auf „keine Reaktion“ umgeschaltet werden, damit nur Fehlermeldungen des Sicherheitsmoduls angezeigt werden.

Testdurchführung

| Erstinbetriebnahme | bitte ankreuzen |  |
| --- | --- | --- |
| Wiederinbetriebnahme (z.B. nach Zerlegung für Maschinentransport) |  |  |
| Serieninbetriebnahme |  |  |

Überprüfen Sie die eingegebenen Parameter mit den in C15000–C15902 angezeigten Parametern und nutzen Sie die Druckfunktion des Engineer, um den Ausdruck der eingegebenen Parameter dem Protokoll später als Anhang beizufügen.

Nicht genutzte Funktionen sind mit „nicht verwendet“ zu kennzeichnen. Um die Übersicht zu verbessern, kann die zugehörige Tabelle in diesem Dokument gelöscht werden.

# Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (SSE bzw. Freie Zuordnung / STO) P.1:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - STO aufgehoben |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Auslösen der Funktion STO | - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst. - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | STO deaktivieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ nicht mehr vorhanden - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 5 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| Bei Nutzung der Funktion als Not-Halt, Betriebsartenumschaltung wird verwendet |  |  |  |
| 6 | Ausgangszustand | - Sonderbetrieb aktiviert - Zustimmtaster betätigt - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - STO aufgehoben |  |
| 7 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 8 | Auslösen der Funktion STO | - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst. - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 9 | STO deaktivieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ nicht mehr vorhanden - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 10 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion "Sicherer Stopp 1" (SSE bzw. Freie Zuordnung / SS1) P.2:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SS1 aufgehoben |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Auslösen der Funktion SS1 | - Motor fährt entlang der QSP-Rampe in den Stillstand. - Anzeige Gerätezustand „Betrieb/Schnellhalt aktiv“ Nach Ablauf der Überwachungszeit im SM302 - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SS1 deaktivieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ nicht mehr vorhanden - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 5 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| Bei Nutzung der Funktion als Not-Halt, Betriebsartenumschaltung wird verwendet |  |  |  |
| 6 | Ausgangszustand | - Sonderbetrieb aktiviert - Zustimmtaster betätigt - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SS1 aufgehoben |  |
| 7 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 8 | Auslösen der Funktion SS1 | - Motor fährt entlang der QSP-Rampe in den Stillstand. - Anzeige Gerätezustand „Betrieb/Schnellhalt aktiv“ Nach Ablauf der Überwachungszeit im SM302 - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 9 | SS1 deaktivieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ nicht mehr vorhanden - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 10 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion "Sicherer Stopp 2 / Sicherer Betriebshalt" (Freie Zuordnung / SS2 bzw. Sonderbetrieb) P.3:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SS2 aufgehoben |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Auslösen der Funktion SS2 | - Motor fährt entlang der QSP-Rampe in den Stillstand. - Anzeige Gerätezustand „Betrieb/Schnellhalt aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SS2 deaktivieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 5 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion "Wiederanlaufsperre" (STO / SS1 bzw. SS2 / SOS) P.4:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | STO / SS1 aktiviert |  |
| 2 | Aktivierungssignal zurücksetzen | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Ggf. Wiederanlaufsperre quittieren | STO / SS1 deaktiviert |  |
| 4 | Ausgangszustand | SS2 / SOS aktiviert |  |
| 5 | Aktivierungssignal zurücksetzen | Soll-/ Istvergleich |  |
| 6 | Ggf. Wiederanlaufsperre quittieren | SS2 / SOS deaktiviert |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit 1" (Freie Zuordnung / SLS1, SREF bzw. Sonderbetrieb) P.5:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SLS1 aufgehoben |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Auslösen der Funktion SLS1 | - Motor fährt entlang der Rampe bis unterhalb des Grenzwertes - Ggf. Anzeige Gerätezustand „Geschwindigkeit wurde begrenzt“ (abhängig von verwendeter Antriebsgrundfunktion) - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SLS1 deaktivieren | - Motor beschleunigt wieder - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit 2" (Freie Zuordnung / SLS2, SREF bzw. Sonderbetrieb) P.6:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SLS2 aufgehoben |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Auslösen der Funktion SLS2 | - Motor fährt entlang der Rampe bis unterhalb des Grenzwertes - Ggf. Anzeige Gerätezustand „Geschwindigkeit wurde begrenzt“ (abhängig von verwendeter Antriebsgrundfunktion) - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SLS2 deaktivieren | - Motor beschleunigt wieder - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit 3" (Freie Zuordnung / SLS3, SREF bzw. Sonderbetrieb) P.7:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SLS3 aufgehoben |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Auslösen der Funktion SLS3 | - Motor fährt entlang der Rampe bis unterhalb des Grenzwertes - Ggf. Anzeige Gerätezustand „Geschwindigkeit wurde begrenzt“ (abhängig von verwendeter Antriebsgrundfunktion) - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SLS3 deaktivieren | - Motor beschleunigt wieder - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit 4" (Freie Zuordnung / SLS4, SREF bzw. Sonderbetrieb) P.8:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SLS4 aufgehoben |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Auslösen der Funktion SLS4 | - Motor fährt entlang der Rampe bis unterhalb des Grenzwertes - Ggf. Anzeige Gerätezustand „Geschwindigkeit wurde begrenzt“ (abhängig von verwendeter Antriebsgrundfunktion) - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SLS4 deaktivieren | - Motor beschleunigt wieder - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Sichere Maximalgeschwindigkeit" P.9:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion "Sichere Kaskadierung" (SSE mit STO bzw. SS1) P.10:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SSE aufgehoben |  |
| 2 | Motoren verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Auslösen der Funktion SSE | Wenn SS1 verwendet - Motoren fahren entlang der QSP-Rampe in den Stillstand. - Anzeige Gerätezustand „Betrieb/Schnellhalt aktiv“ Nach Ablauf der Überwachungszeit im SM302 oder wenn STO verwendet - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SSE deaktivieren, Wiederanlauf quittieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ nicht mehr vorhanden - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 5 | Motoren verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion "Sicher begrenztes Schrittmaß" (SLI) P.11:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SLI aufgehoben |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Auslösen der Funktion SLI | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | Motor verfahren | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Motor hält selbsttätig bei Erreichen des erlaubten Schrittmaßes an |  |
| 5 | SLI deaktivieren | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 6 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion "Sonderbetrieb" (OMS mit ES) P.12:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - OMS aufgehoben |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Aktivierung des Sonderbetriebs durch OMS | Wenn SSx als Stoppfunktion verwendet - Motor fährt entlang der QSP-Rampe in den Stillstand. - Anzeige Gerätezustand „Betrieb/Schnellhalt aktiv“ Nach Ablauf der Überwachungszeit im SM302 bei SS1 oder wenn STO verwendet - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | Aktivierung der Bewegung durch ES und Fahrbefehl | Wenn SLSx als Bewegungsfunktion verwendet - Motor fährt unterhalb des Grenzwertes - Ggf. Anzeige Gerätezustand „Geschwindigkeit wurde begrenzt“ (abhängig von verwendeter Antriebsgrundfunktion) - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Deaktivierung der Bewegung durch ES | Wenn SSx als Stoppfunktion verwendet - Motor fährt entlang der QSP-Rampe in den Stillstand. - Anzeige Gerätezustand „Betrieb/Schnellhalt aktiv“ Nach Ablauf der Überwachungszeit im SM302 bei SS1 oder wenn STO verwendet - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 6 | - OMS deaktivieren - Wiederanlauf quittieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ nicht mehr vorhanden - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 7 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| Nutzung von SLI im Sonderbetrieb |  |  |  |
| 8 | Aktivierung der Bewegung durch ES und Fahrbefehl | Motor hält selbsttätig bei Erreichen des erlaubten Schrittmaßes an. |  |

# Funktion "Reparaturbetrieb" (RMS mit ES) P.13:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - RMS aufgehoben |  |
| 2 | Aktivierung des Reparaturbetriebs durch RMS | Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ |  |
| 3 | ggf. Fehler zurücksetzen | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | Aktivierung der Bewegung durch ES und Fahrbefehl | - Motor fährt - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Deaktivierung der Bewegung durch ES | Wenn SS1 als Stoppfunktion verwendet - Motor fährt entlang der QSP-Rampe in den Stillstand. - Anzeige Gerätezustand „Betrieb/Schnellhalt aktiv“ Nach Ablauf der Überwachungszeit im SM302 bei SS1 oder wenn STO verwendet - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 7 | - RMS deaktivieren - ggf. Wiederanlauf quittieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ nicht mehr vorhanden - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 8 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion "Sichere Bewegungsrichtung" (SDI) P.14:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SDIpos und SDIneg aufgehoben |  |
| 2 | Motor in der positiven Richtung verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Auslösen der Funktion SDIneg | - Motor fährt entlang der Rampe bis in den Stillstand - Ggf. Anzeige Fehlerzustand „positive Drehrichtung wurde begrenzt“ (abhängig von verwendeter Antriebsgrundfunktion) - Ggf. Anzeige Gerätezustand |  |
| 4 | SDIneg deaktivieren | - Motor beschleunigt wieder - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 5 | Motor in der negativen Richtung verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 6 | Auslösen der Funktion SDIpos | - Motor fährt entlang der Rampe bis in den Stillstand - Ggf. Anzeige Fehlerzustand „negative Drehrichtung wurde begrenzt“ (abhängig von verwendeter Antriebsgrundfunktion) - Ggf. Anzeige Gerätezustand |  |
| 7 | SDIpos deaktivieren | - Motor beschleunigt wieder - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Sichere Referenzierung" (SREF) P.15:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Referenz vorhanden |  |
| 2 | Motor in Richtung der SREF_Start-Marke verfahren | Soll-/Istvergleich |  |
| 3 | Erreichen der SREF_Start-Marke bzw. SREF_Start über Sicherheitsbus | - SREF_active wird gesetzt - Abhängig vom Referenzfahrmodus des 9400 kann sich die Bewegungsrichtung in Richtung der Ref_Load-Marke ändern |  |
| 4 | Erreichen der SREF_Load-Marke bzw. SREF_Load über Sicherheitsbus | - SREF_active wird zurückgesetzt - SREF_available wird gesetzt |  |
| Wird die Wiederanlaufbedingung „Gespeicherte Referenz laden“ genutzt, ist nach Spannung einschalten die Mini-Referenzfahrt erforderlich. |  |  |  |
| 5 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Referenz vorhanden - SREF_active ist gesetzt |  |
| 6 | Motor verfahren | Soll-/Istvergleich |  |
| 7 | vierfacher Verfahrweg der „Toleranz Positionsvergleich“ wird erreicht | - SREF_active wird zurückgesetzt - SREF_available wird gesetzt |  |

Wird für SREF_Start und SREF_Load dieselbe Flanke verwendet, wird Schritt 3 übersprungen und direkt bei Erreichen der SREF_Start-Marke SREF_available gesetzt.

# Funktion "Sicherer Nocken 1" (SCA) P.16:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SREF_available ist vorhanden |  |
| 2 | Motor in Richtung des Nocken-Bereiches fahren | Soll-/Istvergleich |  |
| 3 | Erreichen des Bereiches | Sicherer Ausgang schaltet bzw. Bit des Sicherheitsbusses schaltet ein |  |
| 4 | Verlassen des Bereiches | Sicherer Ausgang schaltet bzw. Bit des Sicherheitsbusses schaltet aus |  |

# Funktion "Sicherer Nocken 2" (SCA) P.17:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SREF_available ist vorhanden |  |
| 2 | Motor in Richtung des Nocken-Bereiches fahren | Soll-/Istvergleich |  |
| 3 | Erreichen des Bereiches | Sicherer Ausgang schaltet bzw. Bit des Sicherheitsbusses schaltet ein |  |
| 4 | Verlassen des Bereiches | Sicherer Ausgang schaltet bzw. Bit des Sicherheitsbusses schaltet aus |  |

# Funktion "Sicherer Nocken 3" (SCA) P.18:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SREF_available ist vorhanden |  |
| 2 | Motor in Richtung des Nocken-Bereiches fahren | Soll-/Istvergleich |  |
| 3 | Erreichen des Bereiches | Sicherer Ausgang schaltet bzw. Bit des Sicherheitsbusses schaltet ein |  |
| 4 | Verlassen des Bereiches | Sicherer Ausgang schaltet bzw. Bit des Sicherheitsbusses schaltet aus |  |

# Funktion "Sicherer Nocken 4" (SCA) P.19:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SREF_available ist vorhanden |  |
| 2 | Motor in Richtung des Nocken-Bereiches fahren | Soll-/Istvergleich |  |
| 3 | Erreichen des Bereiches | Sicherer Ausgang schaltet bzw. Bit des Sicherheitsbusses schaltet ein |  |
| 4 | Verlassen des Bereiches | Sicherer Ausgang schaltet bzw. Bit des Sicherheitsbusses schaltet aus |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Position 1" (SLP) P.20:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SREF_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf |  |
| 2 | Auslösen der Funktion SLP1 | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor innerhalb des überwachten Bereiches verfahren | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SLP1 deaktivieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 5 | Motor aus Positionsbereich herausfahren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Position 2" (SLP) P.21:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SREF_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf |  |
| 2 | Auslösen der Funktion SLP2 | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor innerhalb des überwachten Bereiches verfahren | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SLP2 deaktivieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 5 | Motor aus Positionsbereich herausfahren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Position 3" (SLP) P.22:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SREF_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf |  |
| 2 | Auslösen der Funktion SLP3 | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor innerhalb des überwachten Bereiches verfahren | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SLP3 deaktivieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 5 | Motor aus Positionsbereich herausfahren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Position 4" (SLP) P.23:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SREF_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf |  |
| 2 | Auslösen der Funktion SLP4 | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor innerhalb des überwachten Bereiches verfahren | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SLP4 deaktivieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 5 | Motor aus Positionsbereich herausfahren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Positionsabhängige Geschwindigkeit" (PDSS) P.24:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - SREF_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf |  |
| 2 | Auslösen der Funktion PDSS (falls nicht dauerhaft aktviert) | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor innerhalb des überwachten Bereiches verfahren | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Motor bremst vor Erreichen der Positionsgrenzen ab |  |
| Bei Nutzung der SCS-Bereiche |  |  |  |
| 4 | Motor in den negativen SCS-Bereich verfahren | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Motor in den positiven SCS-Bereich verfahren | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sicherer Ausgang SD-Out1" P.25:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prüfung aller Zustände der Wahrheitstabelle | Alle Schaltzustände des Ausgangs entsprechen der Wahrheitstabelle. |  |
| Wahrheitstabelle |  |  |  |

# Fehlerszenarien (Validierung durch Prüfung gemäß EN ISO 13849-2)

(Negativtest)

Die hier aufgeführten Fehlerszenarien beschränken sich ausschließlich auf die Funktionalität des SM302. Für weitere in der Sicherheitskette angeordnete Komponenten sind ebenfalls Fehlerszenarien zu prüfen.

Bei einer Serieninbetriebnahme mit identischen Parametersätzen kann ab der zweiten Achse auf die Negativtests verzichtet werden, da mit diesen Tests die korrekte Eingabe der Parameterwerte überprüft wird. Die Identität der Parametersätze kann über den Vergleich der CRC’s nachgewiesen werden.

# Sicherer Eingang x (SD-In x) als Ref-In N.1

Verwendet: 		Nicht verwendet:

SD-In: 	Sensortyp:

Der folgende Test muss nur durchgeführt werden, wenn zwei einzelne Sensoren und sequenzielles Betätigen der Sensoren verwendet wird.

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| Bei Parametrierung des sicheren Eingangs als „aktiver Sensor“ oder „passiver Sensor“: |  |  |  |
| 1 | - Drahtbruch Kanal A: (Anschlussdraht entfernen) - auf Referenzmarke fahren, sodass SREF_Start gesetzt würde | SREF active wird nicht gesetzt |  |
| 2 | Funktionsfähigkeit des Kanals A wieder herstellen | Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 3 | - Drahtbruch Kanal B: (Anschlussdraht entfernen) - SREF_Start setzen - auf Referenzmarke fahren, sodass SREF_Load gesetzt würde | - SREF active wird nach Timeout zurückgesetzt - SREF available wird nicht gesetzt - Anzeige Fehlerzustand „SREF: Timeout“ |  |
| 4 | Funktionsfähigkeit des Kanals B wieder herstellen | - Fehlerquittierung möglich - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| Nur bei Parametrierung des sicheren Eingangs als „passiver Sensor“: |  |  |  |
| 5 | Stuck at High (Kurzschluss zu 24VDC) auf Kanal A: (Drahtbrücke legen) | - SREF active wird gesetzt, wenn steigende Flanke parametriert - Anzeige Fehlerzustand „Stuck at High an SD-In x, Kanal A“ spätestens nach ca. 10s |  |
| 6 | - Funktionsfähigkeit des Kanals A wieder herstellen - Fehler quittieren | - Fehlerquittierung möglich - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 7 | Stuck at High (Kurzschluss zu 24VDC) auf Kanal B: (Drahtbrücke legen) | - SREF active wird ggf. zurückgesetzt - SREF available wird gesetzt, wenn steigende Flanke parametriert - Anzeige Fehlerzustand „Stuck at High an SD-In x, Kanal B“ spätestens nach ca. 10s |  |
| 8 | - Funktionsfähigkeit des Kanals B wieder herstellen - Fehler quittieren | Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 9 | Querschluss zwischen den Kanälen A und B: (Drahtbrücke legen) | - SREF active bzw. SREF available wird ggf. gesetzt - Anzeige Fehlerzustand „Stuck at High an SD-In x, Kanal x“ spätestens nach ca. 10s |  |
| 10 | - Funktionsfähigkeit beider Kanäle A und B wieder herstellen - Fehler quittieren | - Fehlerquittierung möglich - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Sicherer Eingang 1 (SD-In1) N.2

Verwendet: 		Nicht verwendet:

Sensortyp: 	Sensorfunktion: 	Freie Zuordnung:

Der folgende Test muss nur durchgeführt werden, wenn der Eingang als passiver Sensor parametriert ist. Wenn der Eingang als Referenziereingang parametriert ist, muss der Test nicht durchgeführt werden.

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Querschluss zwischen den Abschaltpfaden: (Drahtbrücke legen) | - parametrierte Sicherheitsfunktion wird spätestens nach ca. 10s aktiviert - Anzeige Fehlerzustand „Stuck at High an SD-In1, Kanal x“ |  |
| 2 | - Funktionsfähigkeit beider Abschaltpfade wieder herstellen und Sensor betätigen - Fehler quittieren | - Fehlerquittierung möglich - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Sicherer Eingang 2 (SD-In2) N.3

Verwendet: 		Nicht verwendet:

Sensortyp: 	Sensorfunktion: 	Freie Zuordnung:

Der folgende Test muss nur durchgeführt werden, wenn der Eingang als passiver Sensor parametriert ist. Wenn der Eingang als Referenziereingang parametriert ist, muss der Test nicht durchgeführt werden.

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Querschluss zwischen den Abschaltpfaden: (Drahtbrücke legen) | - parametrierte Sicherheitsfunktion wird spätestens nach ca. 10s aktiviert - Anzeige Fehlerzustand „Stuck at High an SD-In2, Kanal x“ |  |
| 2 | - Funktionsfähigkeit beider Abschaltpfade wieder herstellen und Sensor betätigen - Fehler quittieren | - Fehlerquittierung möglich - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Sicherer Eingang 3 (SD-In3) N.4

Verwendet: 		Nicht verwendet:

Sensortyp: 	Sensorfunktion: 	Freie Zuordnung:

Der folgende Test muss nur durchgeführt werden, wenn der Eingang als passiver Sensor parametriert ist. Wenn der Eingang als Referenziereingang parametriert ist, muss der Test nicht durchgeführt werden.

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Querschluss zwischen den Abschaltpfaden: (Drahtbrücke legen) | - parametrierte Sicherheitsfunktion wird spätestens nach ca. 10s aktiviert - Anzeige Fehlerzustand „Stuck at High an SD-In3, Kanal x“ |  |
| 2 | - Funktionsfähigkeit beider Abschaltpfade wieder herstellen und Sensor betätigen - Fehler quittieren | - Fehlerquittierung möglich - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Sicherer Eingang 4 (SD-In4) N.5

Verwendet: 		Nicht verwendet:

Sensortyp: 	Sensorfunktion: 	Freie Zuordnung:

Der folgende Test muss nur durchgeführt werden, wenn der Eingang als passiver Sensor parametriert ist. Wenn der Eingang als Referenziereingang parametriert ist, muss der Test nicht durchgeführt werden.

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Querschluss zwischen den Abschaltpfaden: (Drahtbrücke legen) | - parametrierte Sicherheitsfunktion wird spätestens nach ca. 10s aktiviert - Anzeige Fehlerzustand „Stuck at High an SD-In4, Kanal x“ |  |
| 2 | - Funktionsfähigkeit beider Abschaltpfade wieder herstellen und Sensor betätigen - Fehler quittieren | - Fehlerquittierung möglich - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Sicherer Stopp 1" (SSE, Freie Zuordnung / SS1 bzw. Sonderbetrieb) N.6

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ablauframpe im Grundgerät länger einstellen (C00105 + C00106), als die Stoppzeit im SM302 - SS1 aktivieren | - Motor fährt entlang der Ablauframpe - Anzeige Gerätezustand „Betrieb/Schnellhalt aktiv“ Ohne Rampenüberwachung nach Ablauf der Stoppzeit - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „SS1/SS2: Stoppzeit überschritten“ Mit Rampenüberwachung nach Überschreiten der Rampe - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „SS1/SS2: Geschwindigkeitsrampe überschritten“ |  |
| 2 | - Ablauframpe im Grundgerät wieder auf die ursprünglichen Werte zurückstellen - Fehler quittieren | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Sicherer Stopp 2" (Freie Zuordnung / SS2 bzw. Sonderbetrieb) N.7

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ablauframpe im Grundgerät länger einstellen (C00105 + C00106), als die Stoppzeit im SM302 - SS2 aktivieren | - Motor fährt entlang der Ablauframpe - Anzeige Gerätezustand „Betrieb/Schnellhalt aktiv“ Ohne Rampenüberwachung nach Ablauf der Stoppzeit - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „SOS: Toleranzgrenze überschritten“ Mit Rampenüberwachung nach Überschreiten der Rampe - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „SS1/SS2: Geschwindigkeitsrampe überschritten“ |  |
| 2 | - Fehler zurücksetzen - Fahrbefehl geben | - Motor fährt los Bei Überschreiten der Toleranzgrenze - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten - Anzeige Gerätezustand „Sicher abgesch. Moment aktiv“ - Anzeige Fehlerzustand „SOS: Toleranzgrenze überschritten“ |  |
| 3 | - Ablauframpe im Grundgerät wieder auf die ursprünglichen Werte zurückstellen - Fehler quittieren | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Wiederanlaufsperre" über AIS-Klemme (STO / SS1 bzw. SS2 / SOS) N.8

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| Quittierter Wiederanlauf für STO / SS1 wird verwendet |  |  |  |
| 1 | Ausgangszustand STO / SS1 aktiviert | Endstufe ist gesperrt |  |
| 2 | Aktivierungssignal zurücksetzen | Endstufe bleibt gesperrt |  |
| 3 | Quittierungseingang zwischen 0,3s und 10s betätigen | - Endstufe wird freigegeben - Motor kann anlaufen |  |
| Quittierter Wiederanlauf für SS2 / SOS wird verwendet |  |  |  |
| 4 | Ausgangszustand SS2 / SOS aktiviert | - Endstufe ist freigegeben - SOS wird überwacht |  |
| 5 | Aktivierungssignal zurücksetzen | - Endstufe bleibt freigegeben - SOS bleibt überwacht |  |
| 6 | Quittierungseingang zwischen 0,3s und 10s betätigen | - Endstufe bleibt freigegeben - Motor kann anlaufen |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit 1" (Freie Zuordnung / SLS1, SREF bzw. Sonderbetrieb) N.9

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Grenzgeschwindigkeit im Grundgerät höher einstellen, als Nlim1 im SM302 - SLS1 aktivieren | - Motor fährt entlang der Ablauframpe Nach Ablauf der Bremszeit - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Fehlerzustand „SLS1: Nlim1 überschritten“ |  |
| 2 | - Grenzgeschwindigkeit im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Ablauframpe im Grundgerät länger einstellen, als die Bremszeit im SM302 - Fehler quittieren | Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 3 | SLS1 aktivieren | - Motor fährt entlang der Ablauframpe Nach Ablauf der Bremszeit - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Fehlerzustand „SLS1: Nlim1 überschritten“ |  |
| 4 | - Ablauframpe im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Fehler quittieren | Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit 2" (Freie Zuordnung / SLS2, SREF bzw. Sonderbetrieb) N.10

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Grenzgeschwindigkeit im Grundgerät höher einstellen, als Nlim2 im SM302 - SLS2 aktivieren | - Motor fährt entlang der Ablauframpe Nach Ablauf der Bremszeit - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Fehlerzustand „SLS2: Nlim2 überschritten“ |  |
| 2 | - Grenzgeschwindigkeit im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Ablauframpe im Grundgerät länger einstellen, als die Bremszeit im SM302 - Fehler quittieren | Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 3 | SLS2 aktivieren | - Motor fährt entlang der Ablauframpe Nach Ablauf der Bremszeit - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Fehlerzustand „SLS2: Nlim2 überschritten“ |  |
| 4 | - Ablauframpe im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Fehler quittieren | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit 3" (Freie Zuordnung / SLS3, SREF bzw. Sonderbetrieb) N.11

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Grenzgeschwindigkeit im Grundgerät höher einstellen, als Nlim3 im SM302 - SLS3 aktivieren | - Motor fährt entlang der Ablauframpe Nach Ablauf der Bremszeit - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Fehlerzustand „SLS3: Nlim3 überschritten“ |  |
| 2 | - Grenzgeschwindigkeit im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Ablauframpe im Grundgerät länger einstellen, als die Bremszeit im SM302 - Fehler quittieren | Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 3 | SLS3 aktivieren | - Motor fährt entlang der Ablauframpe Nach Ablauf der Bremszeit - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Fehlerzustand „SLS3: Nlim3 überschritten“ |  |
| 4 | - Ablauframpe im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Fehler quittieren | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit 4" (Freie Zuordnung / SLS4, SREF bzw. Sonderbetrieb) N.12

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Grenzgeschwindigkeit im Grundgerät höher einstellen, als Nlim4 im SM302 - SLS4 aktivieren | - Motor fährt entlang der Ablauframpe Nach Ablauf der Bremszeit - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Fehlerzustand „SLS4: Nlim4 überschritten“ |  |
| 2 | - Grenzgeschwindigkeit im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Ablauframpe im Grundgerät länger einstellen, als die Bremszeit im SM302 - Fehler quittieren | Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 3 | SLS4 aktivieren | - Motor fährt entlang der Ablauframpe Nach Ablauf der Bremszeit - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Fehlerzustand „SLS4: Nlim4 überschritten“ |  |
| 4 | - Ablauframpe im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Fehler quittieren | Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Sichere Maximalgeschwindigkeit" N.13

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sollgeschwindigkeit im Grundgerät höher einstellen, als SMS im SM302 | - Motor fährt auf neuen Sollwert - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Fehlerzustand „SMS überschritten“ |  |
| 2 | - Sollgeschwindigkeit im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Fehler quittieren | Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Sichere Bewegungsrichtung" N.14

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setzen Sie Reglersperre bzw. aktivieren Sie STO | Antriebsregler gesperrt |  |
| 2 | - SDIneg aktivieren (positive Bewegungsrichtung gesperrt) - Bewegen Sie den Motor manuell in die positive Richtung (ggf. Bremse lüften) | Anzeige Fehlerzustand „SDIneg: Falsche Bewegungsrichtung“ |  |
| 3 | Fehler quittieren | Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| 4 | - SDIpos aktivieren (negative Bewegungsrichtung gesperrt) - Bewegen Sie den Motor manuell in die negative Richtung (ggf. Bremse lüften) | Anzeige Fehlerzustand „SDIpos: Falsche Bewegungsrichtung“ |  |
| 5 | Fehler quittieren | Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

Falls der Motor nicht manuell bewegt werden kann, muss der Motor applikativ in die gesperrte Richtung verfahren werden. Dazu muss ggf. die Begrenzung der Bewegungsrichtung im FB-Editor (z.B. Ansteuerung des LS_Limiter) deaktiviert werden.

# Funktion "Sicher begrenztes Schrittmaß" im Normalbetrieb N.15

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl erlaubter Inkremente im Grundgerät höher einstellen, als SLI im SM302 | - Motor fährt über Grenze erlaubter Inkremente - Fehlerreaktion STO wird aktiviert - Anzeige Fehlerzustand „SLI: Sicher begrenztes Schrittmaß überschritten“ |  |
| 2 | - Anzahl erlaubter Inkremente im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Fehler quittieren | Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Sicher begrenztes Schrittmaß" im Sonderbetrieb N.16

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl erlaubter Inkremente im Grundgerät höher einstellen, als SLI im SM302 | - Motor fährt über Grenze erlaubter Inkremente - Stoppfunktion der Betriebsartenumschaltung wird aktiviert - Anzeige Fehlerzustand „SLI: Sicher begrenztes Schrittmaß überschritten“ |  |
| 2 | - Anzahl erlaubter Inkremente im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Fehler quittieren | Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Funktion "Sichere Referenzierung" N.17

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SREF_available ist nicht vorhanden - SREF_Load-Marke ist manipuliert, sodass sie nicht erkannt wird |  |
| 2 | Motor so zur Marke fahren, dass SREF_available gesetzt würde | - Marke wird nicht erkannt - SLS bleibt aktiviert - SREF_available wird nicht gesetzt - Timeout-Meldung |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Position 1" N.18

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SREF_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf |  |
| 2 | Auslösen der Funktion SLP1 | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor aus Positionsbereich in positiver Richtung herausfahren | Anzeige Fehlerzustand „SLP1: Positionsbereich verlassen“ |  |
| 4 | - SLP1 deaktivieren - Fehler zurücksetzen | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - Motor wieder in den Positionsbereich fahren |  |
| 5 | Auslösen der Funktion SLP1 | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 6 | Motor aus Positionsbereich in negativer Richtung herausfahren | Anzeige Fehlerzustand „SLP1: Positionsbereich verlassen“ |  |
| 7 | - SLP1 deaktivieren - Fehler zurücksetzen | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - Motor wieder in den Positionsbereich fahren |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Position 2" N.19

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SREF_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf |  |
| 2 | Auslösen der Funktion SLP2 | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor aus Positionsbereich in positiver Richtung herausfahren | Anzeige Fehlerzustand „SLP2: Positionsbereich verlassen“ |  |
| 4 | - SLP2 deaktivieren - Fehler zurücksetzen | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - Motor wieder in den Positionsbereich fahren |  |
| 5 | Auslösen der Funktion SLP2 | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 6 | Motor aus Positionsbereich in negativer Richtung herausfahren | Anzeige Fehlerzustand „SLP2: Positionsbereich verlassen“ |  |
| 7 | - SLP2 deaktivieren - Fehler zurücksetzen | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - Motor wieder in den Positionsbereich fahren |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Position 3" N.20

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SREF_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf |  |
| 2 | Auslösen der Funktion SLP3 | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor aus Positionsbereich in positiver Richtung herausfahren | Anzeige Fehlerzustand „SLP3: Positionsbereich verlassen“ |  |
| 4 | - SLP3 deaktivieren - Fehler zurücksetzen | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - Motor wieder in den Positionsbereich fahren |  |
| 5 | Auslösen der Funktion SLP3 | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 6 | Motor aus Positionsbereich in negativer Richtung herausfahren | Anzeige Fehlerzustand „SLP3: Positionsbereich verlassen“ |  |
| 7 | - SLP3 deaktivieren - Fehler zurücksetzen | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - Motor wieder in den Positionsbereich fahren |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Position 4" N.21

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SREF_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf |  |
| 2 | Auslösen der Funktion SLP4 | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor aus Positionsbereich in positiver Richtung herausfahren | Anzeige Fehlerzustand „SLP4: Positionsbereich verlassen“ |  |
| 4 | - SLP4 deaktivieren - Fehler zurücksetzen | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - Motor wieder in den Positionsbereich fahren |  |
| 5 | Auslösen der Funktion SLP4 | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 6 | Motor aus Positionsbereich in negativer Richtung herausfahren | Anzeige Fehlerzustand „SLP4: Positionsbereich verlassen“ |  |
| 7 | - SLP4 deaktivieren - Fehler zurücksetzen | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - Motor wieder in den Positionsbereich fahren |  |

# Funktion "Positionsabhängige Geschwindigkeit" N.22

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SREF_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf |  |
| 2 | Motor in positive Richtung verfahren | Fehler „PDSS: Geschwindigkeit überschritten“ bei Verletzung der Überwachungskurve |  |
| 3 | Fehler zurücksetzen | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | Motor in negative Richtung verfahren | Fehler „PDSS: Geschwindigkeit überschritten“ bei Verletzung der Überwachungskurve |  |
| 5 | Fehler zurücksetzen | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| Bei Nutzung der SCS-Bereiche |  |  |  |
| 6 | Mit Geschwindigkeit leicht oberhalb der SCS-Grenze in positive Richtung fahren | Fehler „PDSS: Geschwindigkeit überschritten“ bei Erreichen des SCS-Bereiches |  |
| 7 | Fehler zurücksetzen | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 8 | Mit Geschwindigkeit unterhalb der SCS-Grenze in positive Richtung fahren und über die SCS-Grenze beschleunigen | Fehler „PDSS: Schleichgeschwindigkeit SCS überschritten“ |  |
| 9 | Fehler zurücksetzen | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 10 | Mit Geschwindigkeit unterhalb der SCS-Grenze in positive Richtung fahren | Fehler „PDSS: Geschwindigkeit überschritten“ bei Erreichen des Verfahrbereich-Endes |  |
| 11 | - PDSS deaktivieren oder Reparaturbetrieb aktivieren - Fehler zurücksetzen | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 12 | - Motor in den PDSS-Bereich zurückfahren - PDSS aktivieren | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 13 | Mit Geschwindigkeit leicht oberhalb der SCS-Grenze in negative Richtung fahren | Fehler „PDSS: Geschwindigkeit überschritten“ bei Erreichen des SCS-Bereiches |  |
| 14 | Fehler zurücksetzen | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 15 | Mit Geschwindigkeit unterhalb der SCS-Grenze in negative Richtung fahren und über die SCS-Grenze beschleunigen | Fehler „PDSS: Schleichgeschwindigkeit SCS überschritten“ |  |
| 16 | Fehler zurücksetzen | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 17 | Mit Geschwindigkeit unterhalb der SCS-Grenze in negative Richtung fahren | Fehler „PDSS: Geschwindigkeit überschritten“ bei Erreichen des Verfahrbereich-Endes |  |
| 18 | - PDSS deaktivieren oder Reparaturbetrieb aktivieren - Fehler zurücksetzen | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 19 | - Motor in den PDSS-Bereich zurückfahren - PDSS aktivieren | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| Bei Nutzung der Diagnosemarken |  |  |  |
| 20 | Simulation einer Marke an einer falschen Position | - Marke wird erkannt - Fehler „Diagnosemarke an ungültiger Position erkannt“ |  |
| 21 | Fehler zurücksetzen | - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# "Sicherheits-Bus" N.23

Verwendet: 		Nicht verwendet:

Falls PROFIsafe bzw. FSoE genutzt wird, um im SM302 Sicherheitsfunktionen zu aktivieren, muss überprüft werden, ob die Sicherheitsfunktion mit höchster Priorität bei einem Busfehler aktiviert wird. Alle durchgereichten Bits des Sicherheits-Busses werden bei einem Busfehler als FALSE vom SM302 interpretiert. (FALSE aktiviert die jeweilige Funktion)

| Priorität | Funktion |
| --- | --- |
| hoch | STO SS1 SS2 SLSx, SDI, SLI, SLP, … |
| niedrig |  |

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätezustand „Gerät ist eingeschaltet“ - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ - keine Sicherheitsfunktion aktiv |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Auslösen eines Busfehlers | - Funktion mit höchster Priorität wird aktiviert (Achtung: Dabei wird auch die nicht-sichere Kommunikation unterbrochen und die entsprechenden Überwachungsfunktionen im Antriebsregler aktiviert.) |  |
| 4 | - Busfehler zurücksetzen - warten (bis zu 1 min bei PROFIsafe) | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

# Zwei-Geber-Konzept N.24

Verwendet: 		Nicht verwendet:

Falls ein Zwei-Geber-Konzept genutzt wird, um im SM302 die sichere Geschwindigkeit und ggf. die sichere Position zu erfassen, muss überprüft werden, ob das SM302 Diskrepanzen, die größer als die Toleranzen sind, erfasst.

Gegebenenfalls muss für die Tests im Antriebsregler die Winkelregelung aktiviert werden.

Der Lagegeber muss manipuliert werden, so dass Geschwindigkeits- und ggf. Positionsdiskrepanz auftreten kann (z.B. Abdecken des Lasers oder Abschrauben des Gebers). So kann der Antrieb ohne Positionsauswertung des Lagegebers betrieben werden. Der Geber wird aber trotzdem vom SM302 ausgewertet.

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motor schnell verfahren (Geschwindigkeits-Toleranzschwelle muss überschritten werden) | - Motor fährt über Toleranzgrenze - STO wird aktiviert - Anzeige Fehlerzustand „SSM: Fehler Geschwindigkeitsvergleich“ |  |
| 2 | - ggf. Lageregelung wieder aktivieren - Wiederherstellen der Auswertung beider Geber - Fehler quittieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |
| Nur verwendet, wenn Funktionen mit sicherer absoluter Position genutzt werden |  |  |  |
| 3 | Motor langsam verfahren (Positions-Toleranzschwelle muss überschritten werden) | - Motor fährt über Toleranzgrenze - STO wird aktiviert - Anzeige Fehlerzustand „Toleranz Positionsvergleich überschritten“ |  |
| 4 | - ggf. Lageregelung wieder aktivieren - Wiederherstellen der Auswertung beider Geber - Fehler quittieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Anzeige Fehlerzustand „kein Fehler“ |  |

kann evtl. nur getestet werden, wenn die Schlupfkompensation deaktiviert ist

# Protokollabschluss

Sicherheitsgerichtete Parameter		Prüfsumme (CRC)

Dateiname:      .bin					0x

Datensicherung SM302

|  | Speichermedium |  |  | Hinterlegungsort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art | Bezeichnung / Version | Datum |  |
| Parameter |  |  |  |  |
| Schaltpläne |  |  |  |  |

Gegenzeichnungen

Inbetriebnehmer

Bestätigt wird die im Auftrag ausgeführte fachgerechte Durchführung der oben aufgeführten Tests und Kontrollen.

| Datum | Name | Firma / Abteilung | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |

Maschinenhersteller

Bestätigt wird, dass der Ausdruck der durchgeführten Parametrierung (Anhang dieses Protokolls) mit dem eigenen Vorgabedokument auf Übereinstimmung verglichen wird. Die Verantwortung für die Sicherheit der Maschine verbleibt beim Maschinenhersteller.

| Datum | Name | Firma / Abteilung | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |