	Abnahmeprotokoll für Speichermodul oder Speicher- und Sicherheitsmodul-Tausch
	L

	SM302
	



Abnahmeprotokoll für Speichermodul oder Speicher- und Sicherheitsmodul-Tausch SM302
Dieses Abnahmeprotokoll ist nur bei Komponententausch ohne Änderung der Sicherheitsfunktionalität zu verwenden.
Allgemein
	Datum
	01.01.2017

	Durchführende Person
	     


Maschinenbeschreibung

	Hersteller
	     

	Maschine / Typ / Nummer
	     

	Anlage / Anlagenteil
	     

	Name der Achse
	     


Durchführung

	Schritt
	Beschreibung
	Eingetretener Zustand / Wert

	1
	Antriebsregler und SM302 einschalten
	

	Falls die in Schritt 2-5 genannten Codestellen nicht mehr ausgelesen werden können, müssen die Werte aus dem Inbetriebnahme-Abnahmeprotokoll des SM302 genommen werden.

	2
	Seriennummer des SM302 auslesen (C00204/6)
	     

	3
	Seriennummer des Antriebsreglers auslesen (C00204/7)
	     

	4
	CRC des Sicherheitsmoduls auslesen (Safe Transfer-Fenster im Engineer)
	     

	5
	Typ des SM302 auslesen (C15902)
	     

	6
	Antriebsregler und SM302 ausschalten
	

	7
	- ggf. Stecker des SM302 abziehen

- Speicher- und ggf. Sicherheits-Modul austauschen

- ggf. DIP-Schalter des Speicher-Moduls einstellen

- ggf. Stecker des SM302 aufstecken
	

	8
	Antriebsregler und SM302 einschalten
	

	9
	- Applikation zum Antriebsregler übertragen

- Urlöschen und Parametersatz zum Antriebsregler übertragen
	

	10
	Seriennummer des SM302 auslesen (C00204/6)
	     

	11
	Typ des SM302 auslesen (C15902)
	     

	12
	CRC des Sicherheitsmoduls auslesen (Safe Transfer-Fenster im Engineer)
	     

	13
	CRC des Speichermoduls auslesen (Safe Transfer-Fenster im Engineer)
	     

	14
	Vergleichen Sie die beiden CRC-Werte mit dem Wert aus Schritt 4. 
	

	15
	Stimmen die CRC-Werte überein?

(Dies ist die sicherheitsrelevante Prüfung!)
	bitte ankreuzen
	 FORMCHECKBOX 
 ja

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 nein

	16
	Versorgung des Antriebsreglers aus- und wieder einschalten, um den Systemfehler zu quittieren
	


Gegenzeichnung
Servicetechniker

Bestätigt wird die im Auftrag ausgeführte fachgerechte Durchführung der oben aufgeführten Tests und Kontrollen.
	Datum
	Name
	Firma / Abteilung
	Unterschrift

	     
	     
	     
	


	Dok.-ID
	201700408
	Version
	1.0

	Datum
	07.11.2017
	Seite 1 von 2
	Abnahmeprotokoll MM-Tausch für SM302



