Abnahmeprotokoll für Speicherkarten-Tausch i950 ES

Dieses Abnahmeprotokoll ist nur bei Komponententausch ohne Änderung der Sicherheitsfunktionalität zu verwenden.

Allgemein

| Datum | 01.01.2024 |
| --- | --- |
| Durchführende Person |  |

Maschinenbeschreibung

| Hersteller |  |
| --- | --- |
| Maschine / Typ / Nummer |  |
| Anlage / Anlagenteil |  |
| Name der Achse |  |

Durchführung

| Schritt | Beschreibung | Eingetretener Zustand / Wert |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antriebsregler einschalten |  |  |
| Falls der in Schritt 4 genannte Index nicht mehr ausgelesen werden kann, muss der Wert aus dem Inbetriebnahme-Abnahmeprotokoll des i950 ES genommen werden. |  |  |  |
| 2 | Seriennummer der ES auslesen (I0x212D:003) |  |  |
| 3 | Seriennummer des Antriebsreglers auslesen (I0x2000:002) |  |  |
| 4 | CRC des sicheren Parametersatzes auslesen (Anzeige im Safety-Editor) |  |  |
| 5 | Firmware-Version der ES auslesen (I0x212C:001) |  |  |
| 6 | Antriebsregler ausschalten |  |  |
| 7 | Speicherkarte austauschen |  |  |
| 8 | Antriebsregler einschalten |  |  |
| 9 | - Applikation zum Antriebsregler übertragen - Sicheren Parametersatz im Gerät zurücksetzen und sicheren Parametersatz zum Antriebsregler übertragen |  |  |
| 10 | CRC des sicheren Parametersatzes auslesen (Anzeige im Safety-Editor) |  |  |
| 11 | Vergleichen Sie den CRC-Wert mit dem Wert aus Schritt 4. |  |  |
| 12 | Stimmen die CRC-Werte überein? (Dies ist die sicherheitsrelevante Prüfung!) | bitte ankreuzen | ja |
|  |  |  | nein |

Gegenzeichnung

Servicetechniker

Bestätigt wird die im Auftrag ausgeführte fachgerechte Durchführung der oben aufgeführten Tests und Kontrollen.

| Datum | Name | Firma / Abteilung | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |