Abnahmeprotokoll für Extended Safety

Das Abnahmeprotokoll ist für jeden Antriebsregler mit Extended Safety V1.4 separat auszufüllen.

# Übersicht

| Abnahmetest Nr. |  |
| --- | --- |
| Datum | 01.01.2025 |
| Durchführende Person |  |

# Maschinenbeschreibung und Übersichtsbild

| Hersteller |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maschine / Typ / Nummer |  |  |
| Anlage / Anlagenteil |  |  |
| Name der Achse |  |  |
| Typ Antriebsregler (0x2000:001) |  |  |
| Seriennummer Antriebsregler (0x2000:002) |  |  |
| Version Parametersatz (0x2114:001) | i750 ES V1.4 |  |
| Seriennummer Sicherheitsbaugruppe (0x212D:003) |  |  |
| FSoE-Adresse |  |  |
| Typ Motor (0x2C01:010) |  |  |
| Typ Motorgeber |  |  |
| Motor-Geber-Kombination durch Lenze für sichere Geschwindigkeitsüberwachung freigegeben | bitte ankreuzen | ja |
|  |  | nein |
| Getriebefaktor zwischen Motor und Last |  |  |
| Vorschubkonstante |  |  |
| Version des Schaltplanes / verwendete Zeichnungsblätter |  |  |
| Endkunde |  |  |
| Übersichtsbild der Maschine |  |  |
| Übersichtsbild des Sicherheitskreises |  |  |

# Funktionstest (Positivtest)

Beschreibung

Der Funktionstest muss getrennt für jeden einzelnen Motor durchgeführt werden (soweit es die Maschine erlaubt.)

Applikations-Fehlermeldungen sollten nach Möglichkeit ggf. für den Test auf „keine Reaktion“ umgeschaltet werden, damit nur Fehlermeldungen der Sicherheitsbaugruppe angezeigt werden.

Testdurchführung

| Erstinbetriebnahme | bitte ankreuzen |  |
| --- | --- | --- |
| Wiederinbetriebnahme (z.B. nach Zerlegung für Maschinentransport) |  |  |
| Serieninbetriebnahme |  |  |
| Funktionsänderung |  |  |

Überprüfen Sie die eingegebenen Parameter mit den in 0x2114-28E9 und 0xF980 angezeigten Parametern. Nutzen Sie die Druckfunktion des PLC Designer bzw. EASY Starter, um den Ausdruck der eingegebenen Parameter dem Protokoll später als Anhang beizufügen.

Nicht genutzte Funktionen sind mit „nicht verwendet“ zu kennzeichnen. Dann kann die zugehörige Tabelle gelöscht werden.

# Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (SSE bzw. STO) P.1:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - STO deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Aktivieren der Funktion STO | - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst. - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Safe Torque off-Anzeige aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | STO deaktivieren | - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| Bei Nutzung der Funktion als Not-Halt, Reparaturbetrieb wird verwendet |  |  |  |
| 6 | Ausgangszustand | - Reparaturbetrieb aktiviert - Zustimmtaster betätigt - STO deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 7 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 8 | Aktivieren der Funktion STO | - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst. - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Safe Torque off-Anzeige aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 9 | STO deaktivieren | - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 10 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion "Sicherer Stopp 1" (SSE bzw. SS1) P.2:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SS1 deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Aktivieren der Funktion SS1 | - Motor bremst entlang der QSP Application-Rampe in den Stillstand. - Anzeige Gerätestatus „Schnellhalt aktiv“ Nach Ablauf der Überwachungszeit in der ES-Baugruppe - Antrieb schaltet auf STO - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Safe Torque off-Anzeige aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SS1 deaktivieren | - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| Bei Nutzung der Funktion als Not-Halt, Reparaturbetrieb wird verwendet |  |  |  |
| 6 | Ausgangszustand | - Reparaturbetrieb aktiviert - Zustimmtaster betätigt - SS1 deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 7 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 8 | Aktivieren der Funktion SS1 | - Motor bremst entlang der QSP Application-Rampe in den Stillstand. - Anzeige Gerätestatus „Schnellhalt aktiv“ Nach Ablauf der Überwachungszeit in der ES-Baugruppe - Antrieb schaltet auf STO - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Safe Torque off-Anzeige aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 9 | SS1 deaktivieren | - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 10 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion "Sicherer Stopp 2" (SS2) P.3:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SS2 deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Aktivieren der Funktion SS2 | - Motor bremst entlang der QSP Application-Rampe in den Stillstand. - Anzeige Gerätestatus „Schnellhalt aktiv“ Nach Ablauf der Überwachungszeit in der ES-Baugruppe - Antrieb schaltet auf SOS - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sicherer Betriebshalt" (SS2 bzw. SOS) P.4:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SOS deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Aktivieren der Funktion SOS | - Anzeige Gerätestatus „Schnellhalt aktiv“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SOS deaktivieren | - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion "Wiederanlaufsperre" (STO bzw. SOS) P.5:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | STO aktiviert |  |
| 2 | Aktivierungssignal zurücksetzen | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Wiederanlaufsperre quittieren | STO deaktiviert |  |
| 4 | Ausgangszustand | SOS aktiviert |  |
| 5 | Aktivierungssignal zurücksetzen | Soll-/ Istvergleich |  |
| 6 | Wiederanlaufsperre quittieren | SOS deaktiviert |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit 1" (SLS1 bzw. SHom) P.6:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SLS1 deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Aktivieren der Funktion SLS1 | - Motor bremst entlang der Rampe bis unterhalb des Grenzwertes - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SLS1 deaktivieren | - Motor beschleunigt wieder - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit 2" (SLS2 bzw. SHom) P.7:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SLS2 deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Aktivieren der Funktion SLS2 | - Motor bremst entlang der Rampe bis unterhalb des Grenzwertes - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SLS2 deaktivieren | - Motor beschleunigt wieder - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit 3" (SLS3 bzw. SHom) P.8:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SLS3 deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Aktivieren der Funktion SLS3 | - Motor bremst entlang der Rampe bis unterhalb des Grenzwertes - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SLS3 deaktivieren | - Motor beschleunigt wieder - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit 4" (SLS4 bzw. SHom) P.9:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SLS4 deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Aktivieren der Funktion SLS4 | - Motor bremst entlang der Rampe bis unterhalb des Grenzwertes - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SLS4 deaktivieren | - Motor beschleunigt wieder - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sichere Maximalgeschwindigkeit" P.10:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion "Sichere Geschwindigkeitsrückmeldung" (SSM) P.11:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor schneller als die überwachte Geschwindigkeit fahren | Bit des Sicherheitsbusses schaltet aus |  |
| 3 | Motor langsamer als die überwachte Geschwindigkeit fahren | Bit des Sicherheitsbusses schaltet ein |  |

# Funktion "Sicher begrenztes Schrittmaß" (SLI) P.12:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SLI deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Aktivieren der Funktion SLI | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | Motor verfahren | - Motor hält selbsttätig bei Erreichen des erlaubten Schrittmaßes an - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | SLI deaktivieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 6 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion "Reparaturbetrieb" (RMS mit ES) P.13:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - RMS deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ |  |
| 2 | Aktivierung des Reparaturbetriebs durch RMS | - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Safe Torque off-Anzeige aktiv |  |
| 3 | ggf. Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | Aktivierung der Bewegung durch ES und Fahrbefehl | - Motor fährt - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Deaktivierung der Bewegung durch ES | Wenn SS1 als Stoppfunktion verwendet - Motor fährt entlang der QSP Application-Rampe in den Stillstand. - Anzeige Gerätestatus „Schnellhalt aktiv“ Nach Ablauf der Überwachungszeit in der ES-Baugruppe bei SS1 oder wenn STO verwendet - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Safe Torque off-Anzeige aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 7 | - RMS deaktivieren - ggf. Wiederanlauf quittieren | - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 8 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion "Sichere Bewegungsrichtung" (SDI) P.14:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SDIpos und SDIneg deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor in der positiven Richtung verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Aktivieren der Funktion SDIneg | - Motor fährt entlang der Rampe bis in den Stillstand - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ |  |
| 4 | SDIneg deaktivieren | - Motor beschleunigt wieder - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Motor in der negativen Richtung verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 6 | Aktivieren der Funktion SDIpos | - Motor fährt entlang der Rampe bis in den Stillstand - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ |  |
| 7 | SDIpos deaktivieren | - Motor beschleunigt wieder - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sichere Referenzierung" (SHom) P.15:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - keine Referenz vorhanden - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | SHom_Start über Sicherheitsbus | - SHom_active wird gesetzt - Abhängig vom Referenzfahrmodus des i750 kann sich die Bewegungsrichtung in Richtung der SHom_Load-Marke ändern |  |
| 3 | SHom_Load über Sicherheitsbus | - SHom_active wird zurückgesetzt - SHom_available wird gesetzt |  |
| Wird die Wiederanlaufbedingung „Gespeicherte Referenz laden“ genutzt, ist nach Spannung einschalten die Mini-Referenzfahrt erforderlich. |  |  |  |
| 4 | Ausgangszustand | - keine Referenz vorhanden - SHom_active ist gesetzt - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 6 | vierfacher Verfahrweg der „Toleranz Positionsvergleich“ wird erreicht | - SHom_active wird zurückgesetzt - SHom_available wird gesetzt |  |

# Funktion "Sicherer Nocken 1" (SCA) P.16:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SHom_available ist vorhanden - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor in Richtung des Nocken-Bereiches fahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Erreichen des Bereiches | Bit des Sicherheitsbusses schaltet ein |  |
| 4 | Verlassen des Bereiches | Bit des Sicherheitsbusses schaltet aus |  |

# Funktion "Sicherer Nocken 2" (SCA) P.17:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SHom_available ist vorhanden - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor in Richtung des Nocken-Bereiches fahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Erreichen des Bereiches | Bit des Sicherheitsbusses schaltet ein |  |
| 4 | Verlassen des Bereiches | Bit des Sicherheitsbusses schaltet aus |  |

# Funktion "Sicherer Nocken 3" (SCA) P.18:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SHom_available ist vorhanden - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor in Richtung des Nocken-Bereiches fahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Erreichen des Bereiches | Bit des Sicherheitsbusses schaltet ein |  |
| 4 | Verlassen des Bereiches | Bit des Sicherheitsbusses schaltet aus |  |

# Funktion "Sicherer Nocken 4" (SCA) P.19:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SHom_available ist vorhanden - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor in Richtung des Nocken-Bereiches fahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Erreichen des Bereiches | Bit des Sicherheitsbusses schaltet ein |  |
| 4 | Verlassen des Bereiches | Bit des Sicherheitsbusses schaltet aus |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Position 1" (SLP) P.20:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SHom_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Aktivieren der Funktion SLP1 | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor innerhalb des überwachten Bereiches verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 4 | SLP1 deaktivieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Motor aus Positionsbereich herausfahren | - Soll-/ Istvergleich - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Position 2" (SLP) P.21:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SHom_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Aktivieren der Funktion SLP2 | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor innerhalb des überwachten Bereiches verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 4 | SLP2 deaktivieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Motor aus Positionsbereich herausfahren | - Soll-/ Istvergleich - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Position 3" (SLP) P.22:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SHom_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Aktivieren der Funktion SLP3 | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor innerhalb des überwachten Bereiches verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 4 | SLP3 deaktivieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Motor aus Positionsbereich herausfahren | - Soll-/ Istvergleich - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Position 4" (SLP) P.23:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SHom_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Aktivieren der Funktion SLP4 | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor innerhalb des überwachten Bereiches verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 4 | SLP4 deaktivieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Motor aus Positionsbereich herausfahren | - Soll-/ Istvergleich - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Positionsabhängige Geschwindigkeit" (PDSS) P.24:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SHom_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Aktivieren der Funktion PDSS (falls nicht dauerhaft aktiviert) | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor innerhalb des überwachten Bereiches verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| Bei Nutzung der SCS-Bereiche |  |  |  |
| 4 | Motor in den negativen SCS-Bereich verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 5 | Motor in den positiven SCS-Bereich verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion „Sichere Bremsenansteuerung“ P.25:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Aktivieren der Funktion SBC | - Bremse fällt nach Ablauf der Verzögerungszeit ein - Stoppfunktion wird aktiviert - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Deaktivieren der Funktion SBC | - Stoppfunktion wird deaktiviert - Bremse lüftet nach Ablauf der Verzögerungszeit - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion „Muting“ P.26:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Muting-Passwort erstellt - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Aktivieren der Funktion Muting | - Eingabe Muting-Passwort - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Muting S-bus | Alle Bits des Sicherheits-Busses sind deaktiviert |  |
| 4 | Muting deaktivieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Fehlerszenarien (Validierung durch Prüfung gemäß EN ISO 13849-2) (Negativtest)

Die hier aufgeführten Fehlerszenarien beschränken sich ausschließlich auf die Funktionalität der ES-Baugruppe. Für weitere in der Sicherheitskette angeordnete Komponenten sind ebenfalls Fehlerszenarien zu prüfen.

Bei einer Serieninbetriebnahme mit identischen Parametersätzen kann ab der zweiten Achse auf die Negativtests verzichtet werden, da mit diesen Tests die korrekte Eingabe der Parameterwerte überprüft wird. Die Identität der Parametersätze kann über den Vergleich der CRC’s nachgewiesen werden.

# Funktion "Sicherer Stopp 1" (SSE, SS1 bzw. Reparaturbetrieb) N.1

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ablauframpe im Grundgerät länger einstellen als die Stoppzeit in der ES-Baugruppe - SS1 aktivieren | - Motor bremst entlang der Ablauframpe - Anzeige Gerätestatus „Schnellhalt aktiv“ Ohne Rampenüberwachung nach Ablauf der Stoppzeit - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SS1/SS2: Stoppzeit überschritten“ Mit Rampenüberwachung nach Überschreiten der Rampe - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SS1/SS2: Geschwindigkeitsrampe überschritten“ |  |
| 2 | - Ablauframpe im Grundgerät wieder auf die ursprünglichen Werte zurückstellen - Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sicherer Stopp 2" (SS2) N.2

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ablauframpe im Grundgerät länger einstellen als die Stoppzeit in der ES-Baugruppe - SS2 aktivieren | - Motor bremst entlang der Ablauframpe - Anzeige Gerätestatus „Schnellhalt aktiv“ Ohne Rampenüberwachung nach Ablauf der Stoppzeit - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SOS: Toleranzgrenze überschritten“ Mit Rampenüberwachung nach Überschreiten der Rampe - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SS1/SS2: Geschwindigkeitsrampe überschritten“ |  |
| 2 | - Fehler quittieren - Fahrbefehl geben | - Motor fährt los Bei Überschreiten der Toleranzgrenze - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SOS: Toleranzgrenze überschritten“ |  |
| 3 | - Ablauframpe im Grundgerät wieder auf die ursprünglichen Werte zurückstellen - Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sicherer Betriebshalt" (SOS) N.3

(nur erforderlich, wenn unabhängig von SS2 verwendet)

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - SOS aktivieren - Fahrbefehl geben | - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SOS: Toleranzgrenze überschritten“ |  |
| 2 | Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit 1" (SLS1 bzw. SHom) N.4

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Grenzgeschwindigkeit im Grundgerät höher einstellen, als Nlim1 in der ES-Baugruppe - SLS1 aktivieren | - Motor bremst entlang der Ablauframpe Nach Ablauf der Bremszeit - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SLS1: Nlim1 überschritten“ |  |
| 2 | - Grenzgeschwindigkeit im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | - Ablauframpe im Grundgerät länger einstellen, als die Bremszeit in der ES-Baugruppe - SLS1 aktivieren | - Motor bremst entlang der Ablauframpe Nach Ablauf der Bremszeit - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SLS1: Nlim1 überschritten“ |  |
| 4 | - Ablauframpe im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit 2" (SLS2 bzw. SHom) N.5

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Grenzgeschwindigkeit im Grundgerät höher einstellen, als Nlim2 in der ES-Baugruppe - SLS2 aktivieren | - Motor bremst entlang der Ablauframpe Nach Ablauf der Bremszeit - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SLS2: Nlim2 überschritten“ |  |
| 2 | - Grenzgeschwindigkeit im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | - Ablauframpe im Grundgerät länger einstellen, als die Bremszeit in der ES-Baugruppe - SLS2 aktivieren | - Motor bremst entlang der Ablauframpe Nach Ablauf der Bremszeit - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SLS2: Nlim2 überschritten“ |  |
| 4 | - Ablauframpe im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit 3" (SLS3 bzw. SHom) N.6

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Grenzgeschwindigkeit im Grundgerät höher einstellen, als Nlim3 in der ES-Baugruppe - SLS3 aktivieren | - Motor bremst entlang der Ablauframpe Nach Ablauf der Bremszeit - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SLS3: Nlim3 überschritten“ |  |
| 2 | - Grenzgeschwindigkeit im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | - Ablauframpe im Grundgerät länger einstellen, als die Bremszeit in der ES-Baugruppe - SLS3 aktivieren | - Motor bremst entlang der Ablauframpe Nach Ablauf der Bremszeit - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SLS3: Nlim3 überschritten“ |  |
| 4 | - Ablauframpe im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit 4" (SLS4 bzw. SHom) N.7

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Grenzgeschwindigkeit im Grundgerät höher einstellen, als Nlim4 in der ES-Baugruppe - SLS4 aktivieren | - Motor bremst entlang der Ablauframpe Nach Ablauf der Bremszeit - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SLS4: Nlim4 überschritten“ |  |
| 2 | - Grenzgeschwindigkeit im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | - Ablauframpe im Grundgerät länger einstellen, als die Bremszeit in der ES-Baugruppe - SLS4 aktivieren | - Motor bremst entlang der Ablauframpe Nach Ablauf der Bremszeit - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SLS4: Nlim4 überschritten“ |  |
| 4 | - Ablauframpe im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sichere Maximalgeschwindigkeit" N.8

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sollgeschwindigkeit im Grundgerät höher einstellen, als SMS in der ES-Baugruppe | - Motor beschleunigt auf neuen Sollwert - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SMS überschritten“ |  |
| 2 | - Sollgeschwindigkeit im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sichere Bewegungsrichtung" N.9

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setzen Sie Reglersperre bzw. aktivieren Sie STO | Antriebsregler gesperrt |  |
| 2 | - SDIneg aktivieren (positive Bewegungsrichtung gesperrt) - Bewegen Sie den Motor (manuell) in die positive Richtung (ggf. Bremse lüften) | Anzeige Ereignismonitor Gerät „SDIneg: Falsche Bewegungsrichtung“ |  |
| 3 | Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | - SDIpos aktivieren (negative Bewegungsrichtung gesperrt) - Bewegen Sie den Motor (manuell) in die negative Richtung (ggf. Bremse lüften) | Anzeige Ereignismonitor Gerät „SDIpos: Falsche Bewegungsrichtung“ |  |
| 5 | Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

Falls der Motor nicht manuell bewegt werden kann, muss der Motor applikativ in die gesperrte Richtung verfahren werden. Dazu muss ggf. die Begrenzung der Bewegungsrichtung (z.B. Ansteuerung des L_MC1P_Limiter) deaktiviert werden.

# Funktion "Sicher begrenztes Schrittmaß" N.10

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl erlaubter Inkremente im Grundgerät höher einstellen, als SLI in der ES-Baugruppe | - Motor überschreitet Grenze erlaubter Inkremente - Parametrierte Fehlerreaktion (STO, SS1, SS2) wird aktiviert - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SLI: Sicher begrenztes Schrittmaß überschritten“ |  |
| 2 | - Anzahl erlaubter Inkremente im Grundgerät wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen - Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sichere Referenzierung" N.11

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SHom_available ist nicht vorhanden - SHom_Start- und / oder SHom_Load-Marke ist manipuliert, sodass sie nicht erkannt wird |  |
| 2 | Referenziervorgang durchführen, sodass SHom_available gesetzt würde | - Marke wird nicht erkannt - SLSx bleibt aktiviert - SHom_available wird nicht gesetzt - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SHom: Timeout“ |  |
| 3 | - Fehler quittieren - Marke wieder in Betrieb nehmen - Referenziervorgang durchführen | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Position 1" N.12

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SHom_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf |  |
| 2 | Aktivieren der Funktion SLP1 | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor aus Positionsbereich in positiver Richtung herausfahren | Anzeige Ereignismonitor Gerät „SLP1: Positionsbereich verlassen“ |  |
| 4 | - SLP1 deaktivieren - Fehler quittieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Motor wieder in den Positionsbereich fahren |  |
| 5 | Aktivieren der Funktion SLP1 | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 6 | Motor aus Positionsbereich in negativer Richtung herausfahren | Anzeige Ereignismonitor Gerät „SLP1: Positionsbereich verlassen“ |  |
| 7 | - SLP1 deaktivieren - Fehler quittieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Motor wieder in den Positionsbereich fahren |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Position 2" N.13

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SHom_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf |  |
| 2 | Aktivieren der Funktion SLP2 | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor aus Positionsbereich in positiver Richtung herausfahren | Anzeige Ereignismonitor Gerät „SLP2: Positionsbereich verlassen“ |  |
| 4 | - SLP2 deaktivieren - Fehler quittieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Motor wieder in den Positionsbereich fahren |  |
| 5 | Aktivieren der Funktion SLP2 | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 6 | Motor aus Positionsbereich in negativer Richtung herausfahren | Anzeige Ereignismonitor Gerät „SLP2: Positionsbereich verlassen“ |  |
| 7 | - SLP2 deaktivieren - Fehler quittieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Motor wieder in den Positionsbereich fahren |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Position 3" N.14

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SHom_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf |  |
| 2 | Aktivieren der Funktion SLP3 | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor aus Positionsbereich in positiver Richtung herausfahren | Anzeige Ereignismonitor Gerät „SLP3: Positionsbereich verlassen“ |  |
| 4 | - SLP3 deaktivieren - Fehler quittieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Motor wieder in den Positionsbereich fahren |  |
| 5 | Aktivieren der Funktion SLP3 | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 6 | Motor aus Positionsbereich in negativer Richtung herausfahren | Anzeige Ereignismonitor Gerät „SLP3: Positionsbereich verlassen“ |  |
| 7 | - SLP3 deaktivieren - Fehler quittieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Motor wieder in den Positionsbereich fahren |  |

# Funktion "Sicher begrenzte Position 4" N.15

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SHom_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf |  |
| 2 | Aktivieren der Funktion SLP4 | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Motor aus Positionsbereich in positiver Richtung herausfahren | Anzeige Ereignismonitor Gerät „SLP4: Positionsbereich verlassen“ |  |
| 4 | - SLP4 deaktivieren - Fehler quittieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Motor wieder in den Positionsbereich fahren |  |
| 5 | Aktivieren der Funktion SLP4 | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 6 | Motor aus Positionsbereich in negativer Richtung herausfahren | Anzeige Ereignismonitor Gerät „SLP4: Positionsbereich verlassen“ |  |
| 7 | - SLP4 deaktivieren - Fehler quittieren | - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik - Motor wieder in den Positionsbereich fahren |  |

# Funktion "Positionsabhängige Geschwindigkeit" N.16

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SHom_available ist vorhanden - Motor steht innerhalb des Positionsbereiches, der nicht verlassen werden darf |  |
| 2 | Motor in positive Richtung verfahren | Anzeige Ereignismonitor Gerät „PDSS: Geschwindigkeit überschritten“ bei Verletzung der Überwachungskurve |  |
| 3 | Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | Motor in negative Richtung verfahren | Anzeige Ereignismonitor Gerät „PDSS: Geschwindigkeit überschritten“ bei Verletzung der Überwachungskurve |  |
| 5 | Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| Bei Nutzung der SCS-Bereiche |  |  |  |
| 6 | Mit Geschwindigkeit oberhalb der SCS-Grenze in positive Richtung fahren | Anzeige Ereignismonitor Gerät „PDSS: Geschwindigkeit überschritten“ bei Erreichen des SCS-Bereiches |  |
| 7 | Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 8 | Mit Geschwindigkeit unterhalb der SCS-Grenze in positive Richtung fahren und über die SCS-Grenze beschleunigen | Anzeige Ereignismonitor Gerät „PDSS: Schleichgeschwindigkeit SCS überschritten“ |  |
| 9 | Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 10 | Mit Geschwindigkeit unterhalb der SCS-Grenze in positive Richtung fahren | Anzeige Ereignismonitor Gerät „PDSS: Geschwindigkeit überschritten“ bei Erreichen des Verfahrbereich-Endes |  |
| 11 | - PDSS deaktivieren oder Reparaturbetrieb aktivieren - Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 12 | - Motor in den PDSS-Bereich zurückfahren - PDSS aktivieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 13 | Mit Geschwindigkeit oberhalb der SCS-Grenze in negative Richtung fahren | Anzeige Ereignismonitor Gerät „PDSS: Geschwindigkeit überschritten“ bei Erreichen des SCS-Bereiches |  |
| 14 | Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 15 | Mit Geschwindigkeit unterhalb der SCS-Grenze in negative Richtung fahren und über die SCS-Grenze beschleunigen | Anzeige Ereignismonitor Gerät „PDSS: Schleichgeschwindigkeit SCS überschritten“ |  |
| 16 | Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 17 | Mit Geschwindigkeit unterhalb der SCS-Grenze in negative Richtung fahren | Anzeige Ereignismonitor Gerät „PDSS: Geschwindigkeit überschritten“ bei Erreichen des Verfahrbereich-Endes |  |
| 18 | - PDSS deaktivieren oder Reparaturbetrieb aktivieren - Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 19 | - Motor in den PDSS-Bereich zurückfahren - PDSS aktivieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# "Sicherheits-Bus" N.17

Verwendet: 		Nicht verwendet:

Es muss überprüft werden, ob eine Stopp-Funktion bei einem Busfehler aktiviert wird. Alle aktivierten Bits des Sicherheits-Busses werden bei einem Busfehler als FALSE von der ES-Baugruppe interpretiert. (FALSE aktiviert die jeweilige Stopp-/ Überwachungs-Funktion)

| Priorität | Funktion |
| --- | --- |
| hoch | STO SS1 SS2 SLSx, SDI, SLI, SLP, PDSS, … |
| niedrig |  |

Folgende Stopp-Funktion(en) wird / werden über den Sicherheits-Bus aktiviert:

# Protokollabschluss

Sicherheitsgerichtete Parameter		Prüfsumme (CRC)

Dateiname:      .bin					0x

Datensicherung ES-Baugruppe

|  | Speichermedium |  |  | Hinterlegungsort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art | Bezeichnung / Version | Datum |  |
| Parameter |  |  |  |  |
| Schaltpläne |  |  |  |  |

Gegenzeichnungen

Inbetriebnehmer

Bestätigt wird die im Auftrag ausgeführte fachgerechte Durchführung der oben aufgeführten Tests und Kontrollen.

| Datum | Name | Firma / Abteilung | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |

Maschinenhersteller

Bestätigt wird, dass der Ausdruck der durchgeführten Parametrierung (Anhang dieses Protokolls) mit dem eigenen Vorgabedokument auf Übereinstimmung verglichen wird. Die Verantwortung für die Sicherheit der Maschine verbleibt beim Maschinenhersteller.

| Datum | Name | Firma / Abteilung | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |