Abnahmeprotokoll für Advanced Safety

Das Abnahmeprotokoll ist für jeden Antriebsregler mit Advanced Safety V1.4 separat auszufüllen.

# Übersicht

| Abnahmetest Nr. |  |
| --- | --- |
| Datum | 01.01.2025 |
| Durchführende Person |  |

# Maschinenbeschreibung und Übersichtsbild

| Hersteller |  |
| --- | --- |
| Maschine / Typ / Nummer |  |
| Anlage / Anlagenteil |  |
| Name der Achse |  |
| Typ Antriebsregler (0x2000:001) |  |
| Seriennummer Antriebsregler (0x2000:002) |  |
| Version Parametersatz (0x2114:001) | i750 AS V1.4 |
| Seriennummer Sicherheitsbaugruppe (0x212D:003) |  |
| FSoE-Adresse |  |
| Version des Schaltplanes / verwendete Zeichnungsblätter |  |
| Endkunde |  |
| Übersichtsbild der Maschine |  |
| Übersichtsbild des Sicherheitskreises |  |

# Funktionstest (Positivtest)

Beschreibung

Der Funktionstest muss getrennt für jeden einzelnen Motor durchgeführt werden (soweit es die Maschine erlaubt.)

Applikations-Fehlermeldungen sollten nach Möglichkeit ggf. für den Test auf „keine Reaktion“ umgeschaltet werden, damit nur Fehlermeldungen der Sicherheitsbaugruppe angezeigt werden.

Testdurchführung

| Erstinbetriebnahme | bitte ankreuzen |  |
| --- | --- | --- |
| Wiederinbetriebnahme (z.B. nach Zerlegung für Maschinentransport) |  |  |
| Serieninbetriebnahme |  |  |
| Funktionsänderung |  |  |

Überprüfen Sie die eingegebenen Parameter mit den in 0x2114-28E9 und 0xF980 angezeigten Parametern. Nutzen Sie die Druckfunktion des PLC Designer bzw. EASY Starter, um den Ausdruck der eingegebenen Parameter dem Protokoll später als Anhang beizufügen.

Nicht genutzte Funktionen sind mit „Nicht verwendet“ zu kennzeichnen. Dann kann die zugehörige Tabelle gelöscht werden.

# Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (STO) P.1:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - STO deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Aktivieren der Funktion STO | - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst. - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Safe Torque off-Anzeige aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | STO deaktivieren | - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion "Sicherer Stopp 1" (SS1) P.2:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SS1 deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Aktivieren der Funktion SS1 | - Motor bremst entlang einer Rampe in den Stillstand. - ggf. Anzeige Gerätestatus „Schnellhalt aktiv“ Nach Ablauf der Überwachungszeit in der AS-Baugruppe - Antrieb schaltet auf STO - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Safe Torque off-Anzeige aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SS1 deaktivieren | - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion "Wiederanlaufsperre" (STO) P.3:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | STO aktiviert |  |
| 2 | Aktivierungssignal zurücksetzen | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Wiederanlaufsperre quittieren | STO deaktiviert |  |

# Funktion „Sichere Bremsenansteuerung“ P.4:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Aktivieren der Funktion SBC | - Bremse fällt nach Ablauf der Verzögerungszeit ein - Stoppfunktion wird aktiviert - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Deaktivieren der Funktion SBC | - Stoppfunktion wird deaktiviert - Bremse lüftet nach Ablauf der Verzögerungszeit - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion „Muting“ P.5:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Muting-Passwort erstellt - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Aktivieren der Funktion Muting | - Eingabe Muting-Passwort - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Muting S-bus | Alle Bits des Sicherheits-Busses sind deaktiviert |  |
| 4 | Muting deaktivieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Fehlerszenarien (Validierung durch Prüfung gemäß EN ISO 13849-2) (Negativtest)

Die hier aufgeführten Fehlerszenarien beschränken sich ausschließlich auf die Funktionalität der AS-Baugruppe. Für weitere in der Sicherheitskette angeordnete Komponenten sind ebenfalls Fehlerszenarien zu prüfen.

Bei einer Serieninbetriebnahme mit identischen Parametersätzen kann ab der zweiten Achse auf die Negativtests verzichtet werden, da mit diesen Tests die korrekte Eingabe der Parameterwerte überprüft wird. Die Identität der Parametersätze kann über den Vergleich der CRC’s nachgewiesen werden.

# Funktion "Sicherer Stopp 1" (SS1) N.1

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ablauframpe länger einstellen als die Stoppzeit in der AS-Baugruppe - SS1 aktivieren | - Motor bremst entlang der Ablauframpe - ggf. Anzeige Gerätestatus „Schnellhalt aktiv“ - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SS1/SS2: Stoppzeit überschritten“ |  |
| 2 | - Ablauframpe wieder auf die ursprünglichen Werte zurückstellen - Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# "Sicherheits-Bus" N.2

Verwendet: 		Nicht verwendet:

Es muss überprüft werden, ob eine Stopp-Funktion bei einem Busfehler aktiviert wird. Alle aktivierten Bits des Sicherheits-Busses werden bei einem Busfehler als FALSE von der AS-Baugruppe interpretiert. (FALSE aktiviert die jeweilige Stopp-/ Überwachungs-Funktion)

| Priorität | Funktion |
| --- | --- |
| hoch | STO SS1 |
| niedrig |  |

Folgende Stopp-Funktion(en) wird / werden über den Sicherheits-Bus aktiviert:

# Protokollabschluss

Sicherheitsgerichtete Parameter		Prüfsumme (CRC)

Dateiname:      .bin					0x

Datensicherung AS-Baugruppe

|  | Speichermedium |  |  | Hinterlegungsort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art | Bezeichnung / Version | Datum |  |
| Parameter |  |  |  |  |
| Schaltpläne |  |  |  |  |

Gegenzeichnungen

Inbetriebnehmer

Bestätigt wird die im Auftrag ausgeführte fachgerechte Durchführung der oben aufgeführten Tests und Kontrollen.

| Datum | Name | Firma / Abteilung | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |

Maschinenhersteller

Bestätigt wird, dass der Ausdruck der durchgeführten Parametrierung (Anhang dieses Protokolls) mit dem eigenen Vorgabedokument auf Übereinstimmung verglichen wird. Die Verantwortung für die Sicherheit der Maschine verbleibt beim Maschinenhersteller.

| Datum | Name | Firma / Abteilung | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |