Abnahmeprotokoll für i750 mit Basic Safety

Übersicht

| Abnahmetest Nr. |  |
| --- | --- |
| Datum | 01.01.2024 |
| Durchführende Person |  |

Maschinenbeschreibung und Übersichtsbild

| Hersteller |  |
| --- | --- |
| Maschine / Typ |  |
| Anlage / Anlagenteil |  |
| Name der Achse |  |
| Typ Antriebsregler |  |
| Seriennummer Antriebsregler |  |
| Produkttyp Sicherheitskomponente | Basic Safety |
| Seriennummer Sicherheitskomponente |  |
| Version des Schaltplanes / relevante Zeichnungsblätter |  |
| Endkunde |  |
| Übersichtsbild der Maschine |  |
| Übersichtsbild des Sicherheitskreises |  |

Funktionstest (Positivtest)

Beschreibung

Der Funktionstest muss getrennt für jeden einzelnen Antrieb durchgeführt werden

Testdurchführung

| Erstinbetriebnahme | bitte ankreuzen |  |
| --- | --- | --- |
| Wiederinbetriebnahme (z.B. nach Zerlegung für Maschinentransport) |  |  |
| Serieninbetriebnahme |  |  |

Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (STO)

Funktionstest:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Betrieb freigegeben (0x6041 Bit 2) = TRUE - STO nicht aktiv (0x6041 Bit 15) = TRUE |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Auslösen der Funktion STO | - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten. - Betrieb freigegeben (0x6041 Bit 2) = FALSE - STO nicht aktiv (0x6041 Bit 15) = FALSE - keine Fehlermeldung der übergeordneten Sicherheitstechnik |  |
| 4 | - STO deaktivieren - Regler wieder freigeben - Sollwert vorgeben | - Betrieb freigegeben (0x6041 Bit 2) = TRUE - STO nicht aktiv (0x6041 Bit 15) = TRUE - keine Fehlermeldung der übergeordneten Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

Fehlerszenarien (Validierung durch Prüfung gemäß EN ISO 13849-2)

(Negativtest)

Die hier aufgeführten Fehlerszenarien beschränken sich ausschließlich auf die Funktionalität des STO. Für weitere in der Sicherheitsstruktur angeordnete Komponenten sind ebenfalls Fehlerszenarien zu prüfen.

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drahtbruch erster Abschaltpfad: Nur Abschaltpfad SIA auslösen (evtl. Anschlussdraht entfernen) | - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten. - Betrieb freigegeben (0x6041 Bit 2) = FALSE - STO nicht aktiv (0x6041 Bit 15) = FALSE - ggf. Fehlermeldung der übergeordneten Sicherheitstechnik (Drahtbrucherkennung) |  |
| 2 | - Abschaltpfad wieder herstellen - ggf. Fehlermeldung der übergeordneten Sicherheitstechnik quittieren | - Motor läuft nicht an - Betrieb freigegeben (0x6041 Bit 2) = FALSE - STO nicht aktiv (0x6041 Bit 15) = TRUE |  |
| 3 | Drahtbruch zweiter Abschaltpfad: Nur Abschaltpfad SIB auslösen (evtl. Anschlussdraht entfernen) | - Betrieb freigegeben (0x6041 Bit 2) = FALSE - STO nicht aktiv (0x6041 Bit 15) = FALSE - ggf. Fehlermeldung der übergeordneten Sicherheitstechnik (Drahtbrucherkennung) |  |
| 4 | - Abschaltpfad wieder herstellen - ggf. Fehlermeldung der übergeordneten Sicherheitstechnik quittieren - Regler wieder freigeben - Sollwert vorgeben | - Motor läuft wieder an |  |

Protokollabschluss

Sicherheitsgerichtete Parameter		Prüfsumme

nicht vorhanden					nicht vorhanden

Datensicherung Basic Safety

|  | Speichermedium |  |  | Hinterlegungsort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art | Bezeichnung / Version | Datum |  |
| Schaltpläne |  |  |  |  |

Gegenzeichnungen

Inbetriebnehmer

Bestätigt wird die im Auftrag ausgeführte fachgerechte Durchführung der oben aufgeführten Tests und Kontrollen.

| Datum | Name | Firma / Abteilung | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |

Maschinenhersteller

Bestätigt wird die Richtigkeit der oben protokollierten Parametrierung. Die Verantwortung für die Sicherheit der Maschine verbleibt beim Maschinenhersteller.

| Datum | Name | Firma / Abteilung | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |