Abnahmeprotokoll für

Extended Safety-IO

Das Abnahmeprotokoll ist für jeden Antriebsregler mit Extended Safety-IO V1.5 separat auszufüllen.

# Übersicht

| Abnahmetest Nr. |  |
| --- | --- |
| Datum | 01.01.2026 |
| Durchführende Person |  |

# Maschinenbeschreibung und Übersichtsbild

| Hersteller |  |
| --- | --- |
| Maschine / Typ / Nummer |  |
| Anlage / Anlagenteil |  |
| Name der Achse |  |
| Typ Antriebsregler (0x2000:001) |  |
| Seriennummer Antriebsregler (0x2000:002) |  |
| Version Parametersatz (0x2114:001) | iSM ES-SOD V1.5 |
| Safety- / PROFIsafe-/ FSoE-Adresse / Node-ID |  |
| PROFIsafe Adresstyp 2 (0x212A:012) |  |
| Typ Motor (0x2C01:010) |  |
| Version des Schaltplanes / verwendete Zeichnungsblätter |  |
| Endkunde |  |
| Übersichtsbild der Maschine |  |
| Übersichtsbild des Sicherheitskreises |  |

# Funktionstest (Positivtest)

Beschreibung

Der Funktionstest muss getrennt für jeden einzelnen Motor durchgeführt werden (soweit es die Maschine erlaubt.)

Applikations-Fehlermeldungen sollten nach Möglichkeit ggf. für den Test auf „keine Reaktion“ umgeschaltet werden, damit nur Fehlermeldungen der Sicherheitsbaugruppe angezeigt werden.

Testdurchführung

| Erstinbetriebnahme | bitte ankreuzen |  |
| --- | --- | --- |
| Wiederinbetriebnahme (z.B. nach Zerlegung für Maschinentransport) |  |  |
| Serieninbetriebnahme |  |  |
| Funktionsänderung |  |  |

Überprüfen Sie die eingegebenen Parameter mit den in 0x2114-28AF und 0xF980 angezeigten Parametern. Nutzen Sie die Druckfunktion des PLC Designer bzw. EASY Starter, um den Ausdruck der eingegebenen Parameter dem Protokoll später als Anhang beizufügen.

Nicht genutzte Funktionen sind mit „nicht verwendet“ zu kennzeichnen. Dann kann die zugehörige Tabelle gelöscht werden.

# Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (SSE bzw. STO) P.1:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - STO deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Aktivieren der Funktion STO | - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst. - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Safe Torque off-Anzeige aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | STO deaktivieren | - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| Bei Nutzung der Funktion als Not-Halt, Betriebsartenumschaltung wird verwendet |  |  |  |
| 6 | Ausgangszustand | - Sonder-/Reparaturbetrieb aktiviert - Zustimmtaster betätigt - STO deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 7 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 8 | Aktivieren der Funktion STO | - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst. - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Safe Torque off-Anzeige aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 9 | STO deaktivieren | - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 10 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion "Sicherer Stopp 1" (SSE bzw. SS1) P.2:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - SS1 deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Aktivieren der Funktion SS1 | - Motor bremst entlang der QSP Application-Rampe in den Stillstand. - Anzeige Gerätestatus „Schnellhalt aktiv“ Nach Ablauf der Überwachungszeit in der ES-Baugruppe - Antrieb schaltet auf STO - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Safe Torque off-Anzeige aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | SS1 deaktivieren | - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| Bei Nutzung der Funktion als Not-Halt, Betriebsartenumschaltung wird verwendet |  |  |  |
| 6 | Ausgangszustand | - Sonder-/Reparaturbetrieb aktiviert - Zustimmtaster betätigt - SS1 deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 7 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 8 | Aktivieren der Funktion SS1 | - Motor bremst entlang der QSP Application-Rampe in den Stillstand. - Anzeige Gerätestatus „Schnellhalt aktiv“ Nach Ablauf der Überwachungszeit in der ES-Baugruppe - Antrieb schaltet auf STO - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Safe Torque off-Anzeige aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 9 | SS1 deaktivieren | - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 10 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion "Wiederanlaufsperre" (STO) P.3:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | STO aktiviert |  |
| 2 | Aktivierungssignal zurücksetzen | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Wiederanlaufsperre quittieren | STO deaktiviert |  |

# Funktion "Sonderbetrieb" (OMS mit ES) P.4:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - OMS deaktiviert - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |
| 3 | Aktivierung des Sonderbetriebs durch OMS | Wenn SS1 als Stoppfunktion verwendet - Motor fährt entlang der QSP Application-Rampe in den Stillstand. - Anzeige Gerätestatus „Schnellhalt aktiv“ Nach Ablauf der Überwachungszeit in der ES-Baugruppe bei SS1 oder wenn STO verwendet - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Safe Torque off-Anzeige aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 4 | Aktivierung der Bewegung durch ES und Fahrbefehl | - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 5 | Deaktivierung der Bewegung durch ES | Wenn SS1 als Stoppfunktion verwendet - Motor fährt entlang der QSP Application-Rampe in den Stillstand. - Anzeige Gerätestatus „Schnellhalt aktiv“ Nach Ablauf der Überwachungszeit in der ES-Baugruppe bei SS1 oder wenn STO verwendet - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Safe Torque off-Anzeige aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 6 | - OMS deaktivieren - ggf. Wiederanlauf quittieren | - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - Safe Torque off-Anzeige nicht aktiv - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 7 | Motor verfahren | Soll-/ Istvergleich |  |

# Funktion „Muting“ P.5:

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangszustand | - Muting-Passwort erstellt - Anzeige Gerätestatus „Betrieb freigegeben“ - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 2 | Aktivieren der Funktion Muting | - Eingabe Muting-Passwort - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |
| 3 | Muting S-bus | Alle Bits des Sicherheits-Busses sind deaktiviert |  |
| 4 | Muting SD-In1 | Alle Funktionen des SD-In1 sind deaktiviert |  |
| 5 | Muting SD-In2 | Alle Funktionen des SD-In2 sind deaktiviert |  |
| 6 | Muting SD-In1-A | Alle Funktionen des SD-In1-A sind deaktiviert |  |
| 7 | Muting SD-In1-B | Alle Funktionen des SD-In1-B sind deaktiviert |  |
| 8 | Muting SD-In2-A | Alle Funktionen des SD-In2-A sind deaktiviert |  |
| 9 | Muting SD-In2-B | Alle Funktionen des SD-In2-B sind deaktiviert |  |
| 10 | Muting deaktivieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Fehlerszenarien (Validierung durch Prüfung gemäß EN ISO 13849-2) (Negativtest)

Die hier aufgeführten Fehlerszenarien beschränken sich ausschließlich auf die Funktionalität der ES-Baugruppe. Für weitere in der Sicherheitskette angeordnete Komponenten sind ebenfalls Fehlerszenarien zu prüfen.

Bei einer Serieninbetriebnahme mit identischen Parametersätzen kann ab der zweiten Achse auf die Negativtests verzichtet werden, da mit diesen Tests die korrekte Eingabe der Parameterwerte überprüft wird. Die Identität der Parametersätze kann über den Vergleich der CRC’s nachgewiesen werden.

# Sicherer Eingang 1 (SD-In1) N.1

Verwendet: 		Nicht verwendet:

Sensortyp:

Der folgende Test muss nur durchgeführt werden, wenn der Eingang als passiver Sensor parametriert ist.

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Querschluss zwischen den Abschaltpfaden: (Drahtbrücke legen) | - parametrierte Sicherheitsfunktion wird spätestens nach ca. 10s aktiviert - Anzeige Ereignismonitor Gerät „Stuck at High an SD-In1, Kanal x“ |  |
| 2 | - Funktionsfähigkeit beider Abschaltpfade wieder herstellen und Sensor betätigen - Fehler quittieren | - Fehlerquittierung möglich - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Sicherer Eingang 2 (SD-In2) N.2

Verwendet: 		Nicht verwendet:

Sensortyp:

Der folgende Test muss nur durchgeführt werden, wenn der Eingang als passiver Sensor parametriert ist.

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Querschluss zwischen den Abschaltpfaden: (Drahtbrücke legen) | - parametrierte Sicherheitsfunktion wird spätestens nach ca. 10s aktiviert - Anzeige Ereignismonitor Gerät „Stuck at High an SD-In2, Kanal x“ |  |
| 2 | - Funktionsfähigkeit beider Abschaltpfade wieder herstellen und Sensor betätigen - Fehler quittieren | - Fehlerquittierung möglich - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Sicherer Eingang 1-A (SD-In1-A) N.3

Verwendet: 		Nicht verwendet:

Sensortyp:

Der folgende Test muss nur durchgeführt werden, wenn der Eingang als passiver Sensor parametriert ist.

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kurzschluss zur Versorgungsspannung: (Drahtbrücke legen) | - parametrierte Sicherheitsfunktion wird spätestens nach ca. 10s aktiviert - Anzeige Ereignismonitor Gerät „Stuck at High an SD-In1-A“ |  |
| 2 | - Funktionsfähigkeit des Abschaltpfads wieder herstellen und Sensor betätigen - Fehler quittieren | - Fehlerquittierung möglich - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Sicherer Eingang 1-B (SD-In1-B) N.4

Verwendet: 		Nicht verwendet:

Sensortyp:

Der folgende Test muss nur durchgeführt werden, wenn der Eingang als passiver Sensor parametriert ist.

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kurzschluss zur Versorgungsspannung: (Drahtbrücke legen) | - parametrierte Sicherheitsfunktion wird spätestens nach ca. 10s aktiviert - Anzeige Ereignismonitor Gerät „Stuck at High an SD-In1-B“ |  |
| 2 | - Funktionsfähigkeit des Abschaltpfads wieder herstellen und Sensor betätigen - Fehler quittieren | - Fehlerquittierung möglich - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Sicherer Eingang 2-A (SD-In2-A) N.5

Verwendet: 		Nicht verwendet:

Sensortyp:

Der folgende Test muss nur durchgeführt werden, wenn der Eingang als passiver Sensor parametriert ist.

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kurzschluss zur Versorgungsspannung: (Drahtbrücke legen) | - parametrierte Sicherheitsfunktion wird spätestens nach ca. 10s aktiviert - Anzeige Ereignismonitor Gerät „Stuck at High an SD-In2-A“ |  |
| 2 | - Funktionsfähigkeit des Abschaltpfads wieder herstellen und Sensor betätigen - Fehler quittieren | - Fehlerquittierung möglich - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Sicherer Eingang 2-B (SD-In2-B) N.6

Verwendet: 		Nicht verwendet:

Sensortyp:

Der folgende Test muss nur durchgeführt werden, wenn der Eingang als passiver Sensor parametriert ist.

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kurzschluss zur Versorgungsspannung: (Drahtbrücke legen) | - parametrierte Sicherheitsfunktion wird spätestens nach ca. 10s aktiviert - Anzeige Ereignismonitor Gerät „Stuck at High an SD-In2-B“ |  |
| 2 | - Funktionsfähigkeit des Abschaltpfads wieder herstellen und Sensor betätigen - Fehler quittieren | - Fehlerquittierung möglich - keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# Funktion "Sicherer Stopp 1" (SSE, SS1 bzw. Sonderbetrieb) N.7

Verwendet: 		Nicht verwendet:

| Schritt | Beschreibung | Erwarteter Zustand | Eingetretener Zustand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ablauframpe im Grundgerät länger einstellen (0x291C:000 vergrößern), als die Stoppzeit in der ES-Baugruppe - SS1 aktivieren | - Motor bremst entlang der Ablauframpe - Anzeige Gerätestatus „Schnellhalt aktiv“ Nach Ablauf der Stoppzeit - Motor trudelt aus oder wird von einer mechanischen Bremse abgebremst und gehalten - Anzeige Gerätestatus „Einschaltsperre aktiv“ - Anzeige Ereignismonitor Gerät „SS1: Stoppzeit überschritten“ |  |
| 2 | - Ablauframpe im Grundgerät wieder auf die ursprünglichen Werte zurückstellen - Fehler quittieren | keine Fehler bzgl. der Sicherheitstechnik |  |

# "Sicherheits-Bus" N.8

Verwendet: 		Nicht verwendet:

Falls ein Sicherheits-Bus und die Betriebsartenumschaltung verwendet wird, muss überprüft werden, ob eine Stopp-Funktion bei einem Busfehler aktiviert wird. Alle aktivierten Bits des Sicherheits-Busses werden bei einem Busfehler als FALSE von der ES-Baugruppe interpretiert. (FALSE aktiviert die jeweilige Stopp-/ Überwachungs-Funktion)

| Priorität | Funktion |
| --- | --- |
| hoch | SSE STO SS1 OMS |
| niedrig |  |

Folgende Stopp-Funktion(en) wird / werden über den Sicherheits-Bus aktiviert:

# Protokollabschluss

Sicherheitsgerichtete Parameter		Prüfsumme (CRC)

Dateiname:      .bin					0x

Datensicherung ES-Baugruppe

|  | Speichermedium |  |  | Hinterlegungsort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art | Bezeichnung / Version | Datum |  |
| Parameter |  |  |  |  |
| Schaltpläne |  |  |  |  |

Gegenzeichnungen

Inbetriebnehmer

Bestätigt wird die im Auftrag ausgeführte fachgerechte Durchführung der oben aufgeführten Tests und Kontrollen.

| Datum | Name | Firma / Abteilung | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |

Maschinenhersteller

Bestätigt wird, dass der Ausdruck der durchgeführten Parametrierung (Anhang dieses Protokolls) mit dem eigenen Vorgabedokument auf Übereinstimmung verglichen wird. Die Verantwortung für die Sicherheit der Maschine verbleibt beim Maschinenhersteller.

| Datum | Name | Firma / Abteilung | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |